ITN 7.02 – Case Study

ส่วนที่ 4: การแบ่งซับเน็ต IPv4, การตั้งค่า IPv6 และการยืนยันการเชื่อมต่อ

โมดูล 11 – 13

จัดทำสำหรับ: การนำเสนอข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

Router: NET_1_R1  |  Address Space: 192.168.1.0/24 และ 2001:ABCD:1234::/48

สารบัญ

1  แผนการแบ่งซับเน็ต IPv4

2  การตั้งค่า IPv6 บน Router NET_1_R1

3  การกำหนด IPv6 Address บน PC

4  การยืนยันการเชื่อมต่อ IPv6

5  ตาราง Routing IPv6

6  Topology ของเครือข่าย

7  คำถามและคำอธิบายทางเทคนิค

7.1  บทบาทของ Subnet Mask

7.2  การระบุ Network ของโฮสต์

7.3  Unicast, Multicast และ Broadcast

7.4  เหตุผลที่ต้องใช้ IPv6

7.5  GUA กับ Link-Local Address

7.6  โครงสร้าง IPv6 GUA

7.7  การทดสอบการเชื่อมต่อด้วย PING

7.8  PING กับ TRACERT – ความแตกต่างและการใช้งาน

# ส่วนที่ 1 – แผนการแบ่งซับเน็ต IPv4

ช่วง Address ที่ได้รับมอบหมายคือ 192.168.1.0/24 ใช้เทคนิค VLSM (Variable-Length Subnet Masking) เพื่อจัดสรร Subnet ที่มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละเซกเมนต์ โดยเริ่มจาก Subnet ที่ใหญ่ที่สุดก่อนเพื่อลดการสูญเปล่า Address

## 1.1  วิธีการออกแบบ Subnet ขั้นตอนที่ 1 – คำนวณจำนวน Host Bit ที่ต้องการ:

•          LAN-A: 60 โฮสต์  →  ต้องการ 6 Host Bit (2⁶ – 2 = 62 ใช้งานได้)  →  /26

•          LAN-B: 25 โฮสต์  →  ต้องการ 5 Host Bit (2⁵ – 2 = 30 ใช้งานได้)  →  /27

•          LAN-C: 20 โฮสต์  →  ต้องการ 5 Host Bit (2⁵ – 2 = 30 ใช้งานได้)  →  /27

•          LAN-D: 12 โฮสต์  →  ต้องการ 4 Host Bit (2⁴ – 2 = 14 ใช้งานได้)  →  /28

•          LAN-E: 12 โฮสต์  →  ต้องการ 4 Host Bit (2⁴ – 2 = 14 ใช้งานได้)  →  /28

•          Link Point-to-Point ×4:  ต้องการ 2 Host Bit (2² – 2 = 2 ใช้งานได้)  →  /30

ขั้นตอนที่ 2 – จัดสรร Subnet Block ตามลำดับ:

•          /26 = 64 Address ต่อ Block

•          /27 = 32 Address ต่อ Block

•          /28 = 16 Address ต่อ Block

•          /30 =  4 Address ต่อ Block

## 1.2  ตาราง IPv4 Subnet Address

| เซกเมนต์ | โฮสต์ที่ต้องการ | Prefix | Network Address | Subnet Mask | โฮสต์แรก | โฮสต์สุดท้าย | Broadcast | ใช้งานได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | /26 | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 62 |
| LAN-B | 25 | /27 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 | 30 |
| LAN-C | 20 | /27 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 30 |
| LAN-D | 12 | /28 | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 | 14 |
| LAN-E | 12 | /28 | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 | 192.168.1.145 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 | 14 |
| P2P-1 | 2 | /30 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 | 192.168.1.161 | 192.168.1.162 | 192.168.1.163 | 2 |
| P2P-2 | 2 | /30 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 | 192.168.1.165 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 | 2 |
| P2P-3 | 2 | /30 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 | 192.168.1.169 | 192.168.1.170 | 192.168.1.171 | 2 |
| P2P-4 | 2 | /30 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 | 192.168.1.173 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 | 2 |

รวม Address ที่ใช้: 64 + 32 + 32 + 16 + 16 + (4×4) = 176 จาก 256  |  คงเหลือสำรอง: 192.168.1.176 – 192.168.1.255 (80 Address)

# ส่วนที่ 2 – การตั้งค่า IPv6 บน Router NET_1_R1

Router NET_1_R1 ถูกตั้งค่าด้วย IPv6 Global Unicast Address (GUA) และ Link-Local Address บนทั้งสองอินเทอร์เฟซ LAN เนื่องจาก Cisco IOS ปิดใช้งาน IPv6 Routing โดยค่าเริ่มต้น จึงต้องเปิดใช้งานด้วยคำสั่ง ipv6 unicast-routing ก่อน

## 2.1  สรุปการตั้งค่า Interface

| Interface | GUA | Link-Local | เชื่อมต่อกับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::1/64 | FE80::1 | LAN-1 (PC1-PC5) | เปิดใช้งาน IPv6 Routing |
| G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::1/64 | FE80::1 | LAN-2 (Admin1-Admin2) | เปิดใช้งาน IPv6 Routing |

## 2.2  คำสั่ง IOS CLI ที่ใช้ตั้งค่า (ฉบับเต็ม)

คำสั่งต่อไปนี้ถูกป้อนผ่านโปรแกรม Terminal บน NET PC1 ที่ต่อเข้ากับ NET_1_R1:

NET_1_R1> enable

NET_1_R1# configure terminal

!

! ─── เปิดใช้งาน IPv6 Unicast Routing ───────────────────────────

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

!

! ─── ตั้งค่า G0/0/0 (LAN-1: PC1 - PC5) ─────────────────────────

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

!

! ─── ตั้งค่า G0/0/1 (LAN-2: Admin1 - Admin2) ───────────────────

NET_1_R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

!

NET_1_R1(config)# end

NET_1_R1# write memory

Building configuration... [OK]

## 2.3  คำสั่งยืนยันการตั้งค่า

NET_1_R1# show ipv6 interface brief

GigabitEthernet0/0/0   [up/up]

FE80::1

2001:ABCD:1234:1::1

GigabitEthernet0/0/1   [up/up]

FE80::1

2001:ABCD:1234:2::1

# ส่วนที่ 3 – การกำหนด IPv6 Address บน PC

PC ทั้งหมดถูกกำหนด Address แบบ Manual (Static) PC ที่อยู่ใน LAN-1 ใช้ Prefix 2001:ABCD:1234:1::/64 และใช้ G0/0/0 เป็น Default Gateway ส่วน PC ใน LAN-2 ใช้ 2001:ABCD:1234:2::/64 และใช้ G0/0/1 เป็น Default Gateway

## 3.1  ตาราง IPv6 Address ทั้งหมด

| อุปกรณ์ | Interface Gateway | GUA Address | Link-Local | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | FE80::1 |
| PC2 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | FE80::1 |
| PC3 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | FE80::1 |
| PC4 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | FE80::1 |
| PC5 | G0/0/0 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | FE80::1 |
| Admin1 | G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | FE80::1 |
| Admin2 | G0/0/1 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | FE80::1 |

## 3.2  ตัวอย่างการตั้งค่า PC (Packet Tracer – Desktop > IP Configuration)

ตัวอย่าง PC1:

•          IPv6 Address:   2001:ABCD:1234:1::15

•          Subnet Prefix:  /64

•          Link-Local: 	FE80::15

•          Default Gateway (IPv6): FE80::1  (Link-Local ของ G0/0/0)

ตัวอย่าง Admin1:

•          IPv6 Address:   2001:ABCD:1234:2::15

•          Subnet Prefix:  /64

•          Link-Local: 	FE80::15

•          Default Gateway (IPv6): FE80::1  (Link-Local ของ G0/0/1)

ส่วนที่ 4 – การยืนยันการเชื่อมต่อ IPv6

ใช้คำสั่ง PING จากแต่ละโฮสต์เพื่อยืนยัน IPv6 Reachability ทั้งในกลุ่ม LAN เดียวกัน และข้ามซับเน็ตผ่าน Router NET_1_R1

## 4.1  ตาราง PING Test Matrix

การทดสอบทั้งหมดใช้ GUA Address  |  สัญลักษณ์: ✓ = สำเร็จ  |  — = ตัวเอง (ไม่ทดสอบ)

| จาก \ ถึง | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | Admin1 | Admin2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC3 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC4 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC5 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Admin1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |

การทดสอบ PING ทั้ง 42 รายการสำเร็จ 100% ยืนยันว่าเครือข่าย IPv6 ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสอง LAN Segment

## 4.2  ตัวอย่างคำสั่ง PING (จาก PC1)

C:\> ping 2001:ABCD:1234:1::16  	(ถึง PC2 – ซับเน็ตเดียวกัน)

Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

C:\> ping 2001:ABCD:1234:2::15  	(ถึง Admin1 – ข้ามซับเน็ตผ่าน Router)

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time=1ms  TTL=127

C:\> ping 2001:ABCD:1234:2::16  	(ถึง Admin2)Reply from 2001:ABCD:1234:2::16: bytes=32 time=1ms  TTL=127

หมายเหตุ: TTL=128 หมายถึงส่งภายใน Segment เดียวกัน | TTL=127 หมายถึงผ่าน Router 1 Hop

ส่วนที่ 5 – ตาราง Routing IPv6 ของ NET_1_R1

ยืนยันตาราง Routing ด้วยคำสั่ง show ipv6 route หลังจากเปิดใช้งาน ipv6 unicast-routing และตั้งค่าทั้งสองอินเทอร์เฟซ Route แบบ Connected จะถูกเพิ่มอัตโนมัติ

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static,

U - Per-user Static route, B - BGP

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

## 5.1  คำอธิบาย Route แต่ละรายการ

•          C (Connected): Prefix ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เฟซ ไม่ต้องใช้ Routing Protocol

•          L (Local): Route /128 สำหรับ Address ของอินเทอร์เฟซ Router เอง ใช้ระบุตัวตนของ Router

•          FF00::/8: Multicast Route ถูกเพิ่มอัตโนมัติ ครอบคลุม Address Multicast ทั้งหมดของ IPv6

•          ค่า Administrative Distance [0] และ Metric [0] ของ Connected Route บ่งชี้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุด

# ส่วนที่ 6 – Topology ของเครือข่าย

แผนภาพต่อไปนี้แสดง Logical IPv6 Topology ที่ใช้ในแล็บนี้ NET_1_R1 ทำหน้าที่เป็น Router กลางเชื่อมต่อทั้งสอง LAN Segment

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                	NET_1_R1  (Cisco Router)                    	│

│                                                                    │

│  G0/0/0 ──── GUA: 2001:ABCD:1234:1::1/64   LL: FE80::1       	│

│  G0/0/1 ──── GUA: 2001:ABCD:1234:2::1/64   LL: FE80::1       	│

└─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────-┘

│ G0/0/0       	│ G0/0/1

┌─────────┴──────┐  ┌────────┴───────────┐

│  สวิตช์ LAN-1  │  │   สวิตช์ LAN-2 	│

└────┬──┬──┬─────┘  └──────┬──────┬──────┘

│  │  │  ...      	│      │

PC1 PC2 PC3-5    	Admin1  Admin2

::15  ::16  ::17-::19   	::15    ::16

(2001:ABCD:1234:1::/64)	(2001:ABCD:1234:2::/64)

การเชื่อมต่อทางกายภาพ: PC1–PC5 เชื่อมต่อกับ Switch ของ LAN-1 | Admin1 และ Admin2 เชื่อมต่อกับ Switch ของ LAN-2 | ทั้งสอง Switch Uplink ไปยัง NET_1_R1

# ส่วนที่ 7 – คำถามและคำอธิบายทางเทคนิค

## 7.1  บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address

Subnet Mask คือตัวเลข 32 บิตที่ใช้คู่กับ IP Address เพื่อกำหนดว่าส่วนใดของ Address คือ Network และส่วนใดคือ Host

หลักการทำงาน:

•          Subnet Mask ใช้บิต 1 สำหรับส่วน Network และบิต 0 สำหรับส่วน Host

•          ตัวอย่าง: 255.255.255.0 ในรูปแบบไบนารี = 11111111.11111111.11111111.00000000

•          หมายความว่า 24 บิตแรกคือ Network และ 8 บิตสุดท้ายใช้ระบุ Host

บทบาทในทางปฏิบัติ:

•          ป้องกันการกำหนด Address ซ้ำกัน โดยกำหนดขอบเขตของแต่ละ Subnet อย่างชัดเจน

•          Router ใช้ AND Logic (IP Address AND Subnet Mask) เพื่อหา Network Address

•          VLSM ช่วยให้ใช้ Subnet Mask ขนาดต่างกันในเครือข่ายเดียวกัน ประหยัด Address ได้มากขึ้น

•          ตัวอย่าง: 192.168.1.65 กับ Mask 255.255.255.224 (/27) → Network = 192.168.1.64

## 7.2  การระบุว่าโฮสต์อยู่ใน Network ใด

การหา Network ที่โฮสต์สังกัด ทำได้โดยคำนวณ Bitwise AND ระหว่าง IP Address กับ Subnet Mask ผลลัพธ์ที่ได้คือ Network Address

ตัวอย่างการคำนวณ:

IP Address:   192.168.1.75   =  11000000.10101000.00000001.01001011

Subnet Mask:  255.255.255.224 =  11111111.11111111.11111111.11100000

AND Result:   192.168.1.64   =  11000000.10101000.00000001.01000000

→ โฮสต์นี้อยู่ใน Network 192.168.1.64/27 (LAN-B)

•          Address ใดก็ตามในช่วง 192.168.1.65 – 192.168.1.94 ถือว่าอยู่ใน LAN-B

•          Address แรก (192.168.1.64) คือ Network Address ไม่สามารถกำหนดให้โฮสต์ได้

•          Address สุดท้าย (192.168.1.95) คือ Broadcast Address ไม่สามารถกำหนดให้โฮสต์ได้

## 7.3  Unicast, Multicast และ Broadcast

### Unicast – การสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

Unicast คือการส่งข้อมูลจากผู้ส่งหนึ่งราย ไปยังผู้รับหนึ่งรายโดยเฉพาะ แพ็กเก็ตถูกส่งไปยัง IP Address ของปลายทางเพียงตัวเดียว

•          ตัวอย่าง: การ Ping ไปยัง IP Address เฉพาะของ Server

•          การสื่อสาร Host-to-Host ปกติทั้งใน IPv4 และ IPv6 ใช้ Unicast

•          Router ส่งต่อแพ็กเก็ต Unicast โดยอ้างอิง Routing Table

### Multicast – การสื่อสารแบบหนึ่งต่อกลุ่ม

Multicast คือการส่งแพ็กเก็ตเพียงชุดเดียวไปยังกลุ่มผู้รับที่สมัครรับพร้อมกัน มีประสิทธิภาพกว่าการส่ง Unicast ซ้ำๆ

•          ตัวอย่าง: Streaming วิดีโอ หรือการอัปเดต Routing Protocol (OSPF ใช้ 224.0.0.5)

•          IPv4 Multicast Range: 224.0.0.0 – 239.255.255.255

•          IPv6 Multicast ขึ้นต้นด้วย FF00::/8 เสมอ (เช่น FF02::1 = ทุก Node, FF02::2 = ทุก Router)

•          IPv6 ไม่มี Broadcast จึงใช้ Multicast ทดแทน

### Broadcast – การส่งถึงทุกอุปกรณ์ใน Segment

Broadcast คือการส่งแพ็กเก็ตไปยังทุกอุปกรณ์ใน Network Segment พร้อมกัน

•          มีใน IPv4 เท่านั้น – Broadcast Address คือ Address สุดท้ายของซับเน็ต (เช่น 192.168.1.255 สำหรับ /24)

•          Broadcast ไม่สามารถข้าม Router ได้ (ถูกจำกัดภายใน Broadcast Domain)

•          การใช้ Broadcast มากเกินไปทำให้ Network ช้าลง

•          IPv6 ไม่มี Broadcast – ฟังก์ชันเทียบเท่าใช้ Multicast และ Anycast แทน

## 7.4  เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้ IPv6

IPv4 ใช้ Address 32 บิต รองรับได้ประมาณ 4.3 พันล้าน Address ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเติบโตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

•          IPv6 ใช้ Address 128 บิต รองรับได้ถึง 340 ล้านล้านล้านล้าน Address (3.4 × 10³⁸) มากพอสำหรับทุกอุปกรณ์บนโลก

•          IANA หมด IPv4 Address Pool ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

•          NAT (Network Address Translation) ช่วยยืดอายุ IPv4 แต่ทำให้ระบบซับซ้อนและทำลายการเชื่อมต่อแบบ End-to-End

•          IPv6 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม: Header ที่เรียบง่ายกว่า, รองรับ IPSec ในตัว, SLAAC สำหรับการกำหนด Address อัตโนมัติ และไม่มี Broadcast

•          การเติบโตของ IoT – อุปกรณ์ Smart Device, เซนเซอร์, รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าล้านล้านชิ้นต้องการ Address ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีเพียง IPv6 ที่รองรับได้

7.5  ความแตกต่างระหว่าง IPv6 GUA และ Link-Local Address

| คุณสมบัติ | Global Unicast Address (GUA) | Link-Local Address (LLA) |
| --- | --- | --- |
| Prefix | 2000::/3 (ขึ้นต้นด้วย 2001:, 2002: ฯลฯ) | FE80::/10 (ขึ้นต้นด้วย FE80 เสมอ) |
| ขอบเขต | ทั่วโลก – ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ | เฉพาะ Link – ใช้ได้เฉพาะลิงก์เดียวกัน |
| Routing | Router สามารถส่งต่อได้ | ไม่ถูกส่งข้ามออกนอก Segment |
| การกำหนด | Manual / SLAAC / DHCPv6 | อัตโนมัติ (EUI-64) หรือ Manual |
| จำเป็น? | ไม่บังคับ – ไม่จำเป็นต้องมีทุก Host | บังคับ – ทุก Interface ต้องมี 1 อัน |
| การใช้งาน | สื่อสารข้ามซับเน็ต / อินเทอร์เน็ต | Neighbor Discovery, Default Gateway |
| ในแล็บนี้ | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) | FE80::1 (G0/0/0 และ G0/0/1) |

## 7.6  โครงสร้าง IPv6 Global Unicast Address (GUA)

GUA แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยใช้ Address 2001:ABCD:1234:1::1/64 เป็นตัวอย่าง:

|<─── Global Routing Prefix (48 บิต) ───>|<── Subnet (16) ──>|<─ Interface ID (64 บิต) ─>|

2001 : ABCD : 1234          	:     	1      	:   0000:0000:0000:0001 (::1)

•          Global Routing Prefix (48 บิต): กำหนดโดย ISP หรือ RIR (Regional Internet Registry) ระบุองค์กรบนอินเทอร์เน็ต  [2001:ABCD:1234]

•          Subnet ID (16 บิต): กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ใช้แบ่งซับเน็ตภายในองค์กร  [:1: สำหรับ LAN-1, :2: สำหรับ LAN-2]

•          Interface ID (64 บิต): ระบุ Interface เฉพาะภายในซับเน็ต กำหนดได้ Manual หรือผ่าน EUI-64 อัตโนมัติ  [::1 = Router, ::15 = PC1]

Prefix /64 หมายความว่า 64 บิตแรก (Global Routing Prefix + Subnet ID) กำหนด Network ส่วน 64 บิตที่เหลือคือ Interface ID

## 7.7  การทดสอบการเชื่อมต่อ Host-to-Host ด้วย PING

PING (Packet Internet Groper) คือ Utility สำหรับทดสอบว่า IP Address ปลายทางตอบสนองได้หรือไม่ และวัดเวลาไป-กลับ (RTT)

หลักการทำงานของ PING:

•          ต้นทางส่ง ICMP Echo Request (Type 8 สำหรับ IPv4 | Type 128 สำหรับ IPv6) ไปยัง IP ปลายทาง

•          หากปลายทางเชื่อมต่อได้และไม่ได้บล็อก ICMP จะตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply (Type 0 สำหรับ IPv4 | Type 129 สำหรับ IPv6)

•          PING วัด: เวลาไป-กลับ (RTT), เปอร์เซ็นต์ Packet Loss และค่า TTL (Time to Live)

สิ่งที่ PING ยืนยัน:

•          การเชื่อมต่อระดับ IP (Layer 3) ทำงานถูกต้อง

•          การแปลงชื่อ DNS (กรณีใช้ Hostname แทน IP)

•          การส่งต่อแพ็กเก็ตข้ามซับเน็ตผ่าน Router

C:\> ping 2001:ABCD:1234:2::15

Pinging 2001:ABCD:1234:2::15 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics: Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss)

7.8  PING กับ TRACERT – ความแตกต่างและการเลือกใช้

| ประเด็น | PING | TRACERT / TRACEROUTE |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ทดสอบว่าโฮสต์ปลายทางตอบสนองหรือไม่ และวัด RTT | แสดงเส้นทางที่แพ็กเก็ตผ่านแบบ Hop-by-Hop |
| โปรโตคอล | ICMP Echo Request / Echo Reply | ICMP Time Exceeded (ใช้ค่า TTL) |
| ผลลัพธ์ | เวลาตอบสนองและ Packet Loss | รายชื่อ Router ทุก Hop พร้อม RTT |
| ความเร็ว | เร็ว – ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที | ช้ากว่า – ตรวจสอบทีละ Hop |
| ขอบเขต | ยืนยันการเชื่อมต่อ End-to-End | ระบุจุดที่ขัดข้องตาม Path |
| คำสั่ง | ping <IP> / ping6 <IPv6> | tracert <IP> (Windows) / traceroute (Linux) |

ควรใช้ PING เมื่อ:

•          ตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าโฮสต์ปลายทางออนไลน์และตอบสนองได้หรือไม่

•          ยืนยันการตั้งค่า IPv4/IPv6 Address และ Default Gateway หลังการติดตั้ง (เช่นในขั้นตอนที่ 4 ของแล็บนี้)

•          วัด Latency และตรวจหา Packet Loss ระหว่างสองจุดปลายทาง

ควรใช้ TRACERT เมื่อ:

•          PING ล้มเหลว – TRACERT จะระบุได้ว่า Hop ใดในเส้นทางที่ทำให้แพ็กเก็ตหาย

•          แก้ปัญหา Routing – ยืนยันว่าแพ็กเก็ตวิ่งตามเส้นทางที่คาดไว้

•          ตรวจสอบว่า Traffic ผ่าน Router ที่ถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่าง: หาก PC1 ไม่สามารถ Ping Admin1 ได้ TRACERT จะแสดงว่าแพ็กเก็ตไปถึง NET_1_R1 (Hop 1) หรือไม่ ถ้า Hop 1 ตอบสนองแต่ Hop 2 Timeout แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ Subnet ของ Admin1 หรือตัว Admin1 เอง ไม่ใช่ที่ Router

# สรุป

รายงานฉบับนี้บันทึกการดำเนินงานครบถ้วนของ ITN 7.02 Case Study ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์ที่ได้มีดังนี้:

•          ออกแบบแผน VLSM IPv4 Subnet สำหรับ 192.168.1.0/24 รองรับ 5 LAN (สูงสุด 60 โฮสต์) และ 4 Point-to-Point Link

•          เปิดใช้งาน IPv6 Unicast Routing และตั้งค่า GUA กับ Link-Local Address บนทั้งสองอินเทอร์เฟซของ NET_1_R1

•          กำหนด IPv6 Address แบบ Static ให้กับ PC ทั้ง 7 เครื่อง ครอบคลุมทั้งสอง LAN Segment

•          ยืนยันการเชื่อมต่อ IPv6 ระหว่างโฮสต์ทุกคู่ (42 PING Tests – สำเร็จ 100%)

•          บันทึกตาราง IPv6 Routing Table แสดง 2 Route แบบ Connected /64

•          อธิบายครบถ้วนเรื่อง Subnet Mask, VLSM, ประเภทการส่งข้อมูล, ความจำเป็นของ IPv6, โครงสร้าง GUA และเครื่องมือตรวจสอบเครือข่าย

เครือข่ายพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำเสนอต่อลูกค้าแล้ว