### ส่วนที่ 1: โทโพโลยีและตารางระบุที่อยู่ (Topology & Addressing Table)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology) จากภาพประกอบการจัดสายในตู้ Rack (Physical Mode) และข้อกำหนดในเอกสาร มีการเชื่อมต่อดังนี้:

- PC-A: เชื่อมต่อสาย Copper Straight-through ไปยัง Switch0 (อ้างอิงจากผลลัพธ์การให้คะแนน คือพอร์ต FastEthernet0/6) และมีสาย Console เชื่อมต่อไปยังพอร์ต Console ของ Router0

- Router0 (R1): พอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เชื่อมต่อไปยัง Switch0 (พอร์ต FastEthernet0/5) และพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เชื่อมต่อไปยัง Server

- Server: เชื่อมต่อสาย Copper Straight-through ไปยังพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ของ Router0

ตารางระบุที่อยู่ (Addressing Table)

(หมายเหตุ: เนื่องจากตาราง IP โดยละเอียดไม่ได้อยู่ในข้อความที่ดึงมา แต่สามารถอนุมานได้จากผลการ Ping ในรูปภาพ Command Prompt และผลลัพธ์ Assessment)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IPv4 Address | IPv6 Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 (R1) | G0/0/0 | 192.168.1.1 (สมมติ) | 2001:DB8:ACAD:1::1/64 | N/A |
|  | G0/0/1 | 192.168.0.1 (สมมติ) | 2001:DB8:ACAD::1/64 | N/A |
|  | Loopback0 | N/A | N/A | N/A |
| PC-A | NIC | 192.168.1.x | 2001:DB8:ACAD:1::x | IP ของ R1 G0/0/0 |
| Server | NIC | 192.168.0.10 | 2001:DB8:ACAD::10 | IP ของ R1 G0/0/1 |

### ส่วนที่ 2: การตั้งค่าเร้าเตอร์ (Router Configuration)

ชุดคำสั่งด้านล่างนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน "Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity":

Code snippet

! เข้าสู่โหมด Global Configuration

enable

configure terminal

! ตั้งชื่ออุปกรณ์และโดเมน

hostname R1

ip domain-name ccna-lab.com

! เข้ารหัสรหัสผ่านและตั้งความยาวขั้นต่ำ

service password-encryption

security passwords min-length 12

! สร้าง User สำหรับ SSH

username SSHadmin secret 55Hadm!n2020

! สร้าง Crypto key สำหรับ SSH

crypto key generate rsa

! (ระบบจะถามขนาด bit ให้พิมพ์ 1024)

! ตั้งรหัสผ่าน Privileged EXEC

enable secret $cisco!PRIV*

! ตั้งค่า Console Line

line con 0

password $cisco!!CON*

exec-timeout 4 0

login

exit

! ตั้งค่า VTY Lines (สำหรับ SSH)

line vty 0 4

password $cisco!!VTY*

transport input ssh

exec-timeout 4 0

login local

exit

! สร้าง Banner แจ้งเตือน

banner motd #Unauthorized access is prohibited#

! เปิดใช้งาน IPv6 Routing

ipv6 unicast-routing

! ตั้งค่าระบบป้องกันการ Login ล้มเหลว

login block-for 120 attempts 3 within 60

! ตั้งค่า IP และเปิดใช้งาน Interface (ตัวอย่าง IP สมมติตามโครงสร้างเครือข่าย)

interface GigabitEthernet0/0/0

description Link to LAN Switch0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet0/0/1

description Link to Server

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:acad::1/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

exit

exit

! ตั้งเวลาเครื่อง (ตัวอย่าง)

clock set 18:47:00 25 Jun 2026

! บันทึกการตั้งค่า

copy running-config startup-config

### 

### ส่วนที่ 3: การตอบคำถามในแล็บ (Lab Questions & Answers)

Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity

- คำถาม: What would be the result of reloading the router prior to completing the copy running-config startup-config command?

  - ตอบ: การตั้งค่าทั้งหมดที่ทำไป (ซึ่งเก็บอยู่ใน RAM) จะสูญหาย และเร้าเตอร์จะโหลดการตั้งค่าเดิมจากไฟล์ startup-config ใน NVRAM ขึ้นมาแทน

- คำถาม: Were the pings successful? (จาก PC-A ไป Server)

  - ตอบ: สำเร็จ (Yes) อ้างอิงจากภาพผลลัพธ์ Command Prompt ที่แนบมา มีการตอบกลับจาก 192.168.0.10 และ 2001:DB8:ACAD::10 ครบถ้วน โดยมีอัตราสูญเสียเล็กน้อยในการปิงครั้งแรก (ARP Resolution)

- คำถาม: Was remote access successful? (สำหรับทั้ง IPv4 และ IPv6)

  - ตอบ: สำเร็จ (Yes) หากทำตามขั้นตอนการเปิดใช้งาน SSH และการตั้งค่า Local Login อย่างถูกต้อง

- คำถาม: Why is the Telnet protocol considered to be a security risk?

  - ตอบ: เพราะ Telnet ส่งข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง Username และ Password) เป็นข้อความธรรมดา (Plaintext) ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถดักจับและอ่านข้อมูลบนเครือข่ายได้ง่ายดาย

Part 3: Display Router Information

- คำถาม: What is the name of the IOS image that the router is running? / How much NVRAM does the router have? / How much Flash memory does the router have?

  - ตอบ: ข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้จากคำสั่ง show version (ใน Router 4321 ทั่วไป Image มักจะชื่อประมาณ isr4300-universalk9-mz..., NVRAM มักมีขนาด 32KB และ Flash มักจะอยู่ที่ 3GB-4GB)

- คำถาม: What would be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was 0x2142?

  - ตอบ: เร้าเตอร์จะทำการข้าม (Bypass) การโหลดไฟล์ startup-config จาก NVRAM และเข้าสู่โหมด Initial Configuration Dialog (Setup Mode) ตอนบูตเครื่อง ซึ่งใช้สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)

- คำถาม: How are passwords presented in the output? (จากคำสั่ง show startup-config)

  - ตอบ: รหัสผ่านจะถูกแสดงผลในรูปแบบที่ถูกเข้ารหัสแล้ว (Encrypted Hashes) เนื่องจากได้เปิดใช้คำสั่ง service password-encryption

- คำถาม: What is the result of using this command? (show running-config | section vty)

  - ตอบ: ระบบจะกรองและแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ line vty เท่านั้น ช่วยให้อ่านเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

- คำถาม: What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?

  - ตอบ: ใช้ตัวอักษร C (Connected) สำหรับเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง และ L (Local) สำหรับ IP ของตัวอินเทอร์เฟซเอง

- คำถาม: How many route entries are coded with a C code in the routing table?

  - ตอบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนอินเทอร์เฟซที่เปิดใช้งาน (จากข้อกำหนดนี้ หาก G0/0/0, G0/0/1 และ Loopback ทำงาน จะมีตัว 'C' 3 รายการ)

- คำถาม: What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?

  - ตอบ: คำสั่ง no shutdown

- คำถาม: What is the meaning of the [up/up] part of the output?

  - ตอบ: up ตัวแรกหมายถึงสถานะของ Physical Layer (ฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อสายสัญญาณปกติ) และ up ตัวหลังหมายถึงสถานะของ Data Link Layer (โปรโตคอลและการสื่อสารทำงานปกติ)

- คำถาม: What is the IPv6 address assigned to Server? / What is the default gateway assigned to Server?

  - ตอบ: หากเอา Static IPv6 ออก Server จะได้รับ IPv6 Address อัตโนมัติจากกระบวนการ SLAAC ของ Router ส่วน Default Gateway จะถูกชี้ไปยัง Link-Local Address ของ Router (เช่น FE80::1)

- คำถาม: Was the ping successful? (จาก PC-B ไป R1 Link-local และ จาก Server ไป 2001:db8:acad::1)

  - ตอบ: สำเร็จ (Yes)

Reflection Questions (คำถามสะท้อนความคิด)

- คำถาม: In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was not enabled. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?

  - ตอบ: คำสั่ง show ip interface brief หรือ show ipv6 interface brief เพื่อดูสถานะ Status และ Protocol

- คำถาม: In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was assigned an incorrect subnet mask. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?

  - ตอบ: คำสั่ง show interfaces <interface_name> หรือ show run interface <interface_name> หรือ show ip protocols (ไม่สามารถใช้ show ip int brief ได้เนื่องจากคำสั่งนั้นไม่แสดง Subnet mask)