รายงานปฏิบัติการเครือข่าย

Lab 3: VLAN Configuration

การตั้งค่า VLAN, Trunk Links, Voice VLAN และ Spanning Tree Protocol

คะแนน: 94/94  (100%)  ✓  ผ่านทุก Assessment Items  |  Item Count: 22/22

สารบัญ

1  วัตถุประสงค์และภาพรวม

2  Network Topology และการเชื่อมต่ออุปกรณ์

3  ตาราง IP Address และ VLAN Assignment

4  การกำหนด VLAN (VLAN Database)

5  คำสั่งตั้งค่า Switch S1 (CLI ฉบับเต็ม)

6  คำสั่งตั้งค่า Switch S2 (CLI ฉบับเต็ม)

7  คำสั่งตั้งค่า Switch S3 (CLI ฉบับเต็ม)

8  การตั้งค่า Trunk Links และ Management VLAN

9  ผลลัพธ์ show commands (จากภาพหน้าจอ)

10  Spanning Tree Protocol (STP) Analysis

11  ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Tests)

12  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

13  คำถามและคำตอบ (ทุกข้อ)

14  สรุปผลการปฏิบัติการ

# ส่วนที่ 1 – วัตถุประสงค์และภาพรวม

วัตถุประสงค์หลักของแล็บนี้:

•          สร้างและตั้งชื่อ VLAN บน Switch ทั้งสามตัว (S1, S2, S3)

•          กำหนด Access Port ให้กับ PC แต่ละเครื่องตาม VLAN ที่ถูกต้อง

•          ตั้งค่า Voice VLAN และ QoS บน Interface ที่เชื่อมต่อกับ IP Phone

•          ตั้งค่า Trunk Links ระหว่าง Switch เพื่อให้ VLAN ทุกตัวส่งข้อมูลข้ามกันได้

•          กำหนด Native VLAN 99 บน Trunk Links

•          ตั้งค่า Management VLAN Interface (VLAN 1) พร้อม IP Address

•          ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP)

ผลการปฏิบัติการ: ได้คะแนนเต็ม 94/94 (100%) ผ่านทุก Assessment Item ทั้ง 22 รายการ โดยแบ่งเป็น Switching 12/12 และ VLAN Configuration 82/82

# ส่วนที่ 2 – Network Topology และการเชื่อมต่ออุปกรณ์

## 2.1  แผนผัง Topology (Logical Diagram)

[PC1]──F0/11──┐                      	┌──F0/11──[IP Phone0]──[PC4]

VLAN10         │                      	│  VLAN150/10      	VLAN10

│                      	│

[PC2]──F0/18──┤                      	├──F0/18──[PC5]

VLAN20         │                      	│  VLAN20

│                      	│

[PC3]──F0/6───┤                      	├──F0/6───[PC6]

VLAN30        [S2]──G0/1──[S1]──G0/2──[S3]  VLAN30

↑

Core Switch

(VLAN Database only)

## 2.2  อุปกรณ์และบทบาท

| อุปกรณ์ | ประเภท | บทบาทในเครือข่าย |
| --- | --- | --- |
| S1 | Core/Distribution Switch | เก็บฐานข้อมูล VLAN กลาง เชื่อมต่อกับ S2 และ S3 ผ่าน Trunk Links (G0/1→S2, G0/2→S3) |
| S2 | Access Switch | เชื่อมต่อ PC1 (F0/11-VLAN10), PC2 (F0/18-VLAN20), PC3 (F0/6-VLAN30) |
| S3 | Access Switch | เชื่อมต่อ IP Phone+PC4 (F0/11-VLAN150/10), PC5 (F0/18-VLAN20), PC6 (F0/6-VLAN30) |
| PC1–PC6 | End Devices | อุปกรณ์ปลายทาง กระจายตาม VLAN 10, 20, 30 |
| IP Phone0 | VoIP Phone | เชื่อมต่อ S3 F0/11 ใช้ Voice VLAN 150 พร้อม QoS |

# ส่วนที่ 3 – ตาราง IP Address และ VLAN Assignment

## 3.1  ตาราง Master Addressing

| อุปกรณ์ | Interface | IP Address | Subnet Mask | VLAN | VLAN Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | VLAN 10 | Faculty/Staff |
| PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | VLAN 20 | Students |
| PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | VLAN 30 | Guest(Default) |
| PC4 | NIC | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | VLAN 10 | Faculty/Staff |
| PC5 | NIC | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | VLAN 20 | Students |
| PC6 | NIC | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | VLAN 30 | Guest(Default) |
| IP Phone0 | PoE | — | — | VLAN 150 | VOICE (S3 F0/11) |

## 3.2  ตาราง VLAN Definition

| VLAN ID | ชื่อ VLAN | Subnet | Port ที่กำหนด |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Faculty/Staff | 172.17.10.0/24 | PC1 (S2-F0/11), PC4 (S3-F0/11 Data) |
| 20 | Students | 172.17.20.0/24 | PC2 (S2-F0/18), PC5 (S3-F0/18) |
| 30 | Guest(Default) | 172.17.30.0/24 | PC3 (S2-F0/6), PC6 (S3-F0/6) |
| 99 | Management&Native | — | Native VLAN บน Trunk Links |
| 150 | VOICE | — | IP Phone0 (S3-F0/11 Voice) |

# ส่วนที่ 4 – การกำหนด VLAN Database

VLAN ทั้ง 5 ตัวต้องถูกสร้างและตั้งชื่อบน Switch ทุกตัว (S1, S2, S3) เหมือนกันทุกประการ เพื่อให้ Trunk Links ส่งข้อมูลข้าม VLAN ได้อย่างถูกต้อง

| VLAN ID | ชื่อ (Name) |
| --- | --- |
| 10 | Faculty/Staff |
| 20 | Students |
| 30 | Guest(Default) |
| 99 | Management&Native |
| 150 | VOICE |

# ส่วนที่ 5 – คำสั่งตั้งค่า Switch S1

S1 ทำหน้าที่เป็น Core Switch เก็บฐานข้อมูล VLAN และเชื่อมต่อ S2, S3 ผ่าน Trunk Links

## 5.1  สร้าง VLAN Database

S1> enable

S1# configure terminal

!

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name Faculty/Staff

S1(config-vlan)# exit

!

S1(config)# vlan 20

S1(config-vlan)# name Students

S1(config-vlan)# exit

!

S1(config)# vlan 30

S1(config-vlan)# name Guest(Default)

S1(config-vlan)# exit

!

S1(config)# vlan 99

S1(config-vlan)# name Management&Native

S1(config-vlan)# exit

!

S1(config)# vlan 150

S1(config-vlan)# name VOICE

S1(config-vlan)# exit

## 5.2  ตั้งค่า Trunk Links (G0/1 → S2 และ G0/2 → S3)

S1(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

S1(config-if-range)# switchport mode trunk

S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

S1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,99,150

S1(config-if-range)# no shutdown

S1(config-if-range)# exit

## 5.3  ตั้งค่า Management VLAN Interface

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit

!

S1(config)# end

S1# copy running-config startup-config

# ส่วนที่ 6 – คำสั่งตั้งค่า Switch S2

S2 เป็น Access Switch ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ PC1, PC2, PC3 และเชื่อมต่อกับ S1 ผ่าน Trunk Links

## 6.1  สร้าง VLAN Database

S2> enable

S2# configure terminal

!

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name Faculty/Staff

S2(config-vlan)# vlan 20

S2(config-vlan)# name Students

S2(config-vlan)# vlan 30

S2(config-vlan)# name Guest(Default)

S2(config-vlan)# vlan 99

S2(config-vlan)# name Management&Native

S2(config-vlan)# vlan 150

S2(config-vlan)# name VOICE

S2(config-vlan)# exit

## 6.2  กำหนด Access Port

! PC1 → VLAN 10 (Faculty/Staff)

S2(config)# interface FastEthernet0/11

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 10

S2(config-if)# exit

!

! PC2 → VLAN 20 (Students)

S2(config)# interface FastEthernet0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if)# exit

!

! PC3 → VLAN 30 (Guest)

S2(config)# interface FastEthernet0/6

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 30

S2(config-if)# exit

## 6.3  ตั้งค่า Trunk Links (G0/1 และ G0/2 → S1)

S2(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

S2(config-if-range)# switchport mode trunk

S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

S2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,99,150

S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config-if-range)# exit

## 6.4  ตั้งค่า Management VLAN Interface

S2(config)# interface vlan 1

S2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# exit

!

S2(config)# end

S2# copy running-config startup-config

# ส่วนที่ 7 – คำสั่งตั้งค่า Switch S3

S3 เป็น Access Switch ฝั่งขวา เชื่อมต่อ IP Phone0+PC4, PC5, PC6 โดย F0/11 ต้องตั้งค่าพิเศษสำหรับ Voice VLAN และ QoS

## 7.1  สร้าง VLAN Database

S3> enable

S3# configure terminal

!

S3(config)# vlan 10

S3(config-vlan)# name Faculty/Staff

S3(config-vlan)# vlan 20

S3(config-vlan)# name Students

S3(config-vlan)# vlan 30

S3(config-vlan)# name Guest(Default)

S3(config-vlan)# vlan 99

S3(config-vlan)# name Management&Native

S3(config-vlan)# vlan 150

S3(config-vlan)# name VOICE

S3(config-vlan)# exit

## 7.2  กำหนด Access Port สำหรับ PC5 และ PC6

! PC5 → VLAN 20 (Students)

S3(config)# interface FastEthernet0/18

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 20

S3(config-if)# exit

!

! PC6 → VLAN 30 (Guest)

S3(config)# interface FastEthernet0/6

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 30

S3(config-if)# exit

## 7.3  ตั้งค่า F0/11 – Voice VLAN + Data VLAN + QoS (สำคัญมาก)

Interface F0/11 ของ S3 พิเศษกว่า Port อื่น เพราะต้องรองรับทั้ง IP Phone (VLAN 150) และ PC4 ที่ต่อผ่าน Phone (VLAN 10) พร้อมกัน

! PC4 + IP Phone0 → VLAN 10 (Data) + VLAN 150 (Voice)

S3(config)# interface FastEthernet0/11

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 10

S3(config-if)# mls qos trust cos

S3(config-if)# switchport voice vlan 150

S3(config-if)# exit

## 7.4  ตั้งค่า Trunk Links และ Management VLAN

S3(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

S3(config-if-range)# switchport mode trunk

S3(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

S3(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,99,150

S3(config-if-range)# no shutdown

S3(config-if-range)# exit

!

S3(config)# interface vlan 1

S3(config-if)# ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# exit

!

S3(config)# end

S3# copy running-config startup-config

# ส่วนที่ 8 – ตาราง Trunk Links

## 8.1  สรุปสถานะ Trunk Links (จาก show interfaces trunk บน S1)

| Port | Mode | Encapsulation | Status | VLANs Allowed & Active |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 G0/1 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |
| S1 G0/2 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |
| S2 G0/1 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |
| S2 G0/2 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |
| S3 G0/1 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |
| S3 G0/2 | on | 802.1Q | Trunking | 1,10,20,30,99,150 |

หมายเหตุ: Native VLAN 99 หมายถึง Frame ที่ไม่มี Tag จะถูกจัดเป็น VLAN 99 (Management) อัตโนมัติ ช่วยป้องกัน VLAN Hopping Attack

# ส่วนที่ 9 – ผลลัพธ์ show commands จากภาพหน้าจอ

## 9.1  show vlan brief บน S1 (ก่อนตั้งค่า Trunk)

ภาพ Image 6 แสดงผลลัพธ์ show vlan brief บน S1 ก่อนตั้งค่า VLAN:

S1# show vlan brief

VLAN  Name             	Status	Ports

----  -------------------- --------- --------------------------------

1 	default          	active	Fa0/1-24, Gi0/1, Gi0/2

1002  fddi-default     	active

1003  token-ring-default   active

1004  fddinet-default  	active

1005  trnet-default    	active

⚠  ก่อนตั้งค่า: VLAN 10, 20, 30, 99, 150 ยังไม่มีในฐานข้อมูล – ต้องสร้างก่อน

## 9.2  show vlan brief บน S1 (หลังตั้งค่า VLAN)

ภาพ Image 3 แสดงผลลัพธ์หลังสร้าง VLAN ครบ:

S1# show vlan brief

VLAN  Name             	Status	Ports

----  -------------------- --------- --------------------------------

1 	default          	active	Fa0/1-Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10	Faculty/Staff    	active

20	Students         	active

30	Guest(Default)   	active

99	Management&Native	active

150   VOICE            	active

หมายเหตุ: VLAN 10-150 ยังไม่มี Port เพราะ S1 ไม่มี Access Port – Port ทั้งหมดยังอยู่ใน VLAN 1 เนื่องจาก Uplink เป็น Trunk

## 9.3  show vlan brief บน S2 (หลังตั้งค่า)

ภาพ Image 4 แสดงผลลัพธ์ S2 หลังตั้งค่าครบ:

S2# show vlan brief

VLAN  Name             	Status	Ports

----  -------------------- --------- --------------------------------

1 	default          	active	Fa0/1-4, Fa0/5, Fa0/7-10, Fa0/12-17,

Fa0/19-24, Gi0/1, Gi0/2

10	Faculty/Staff    	active

20	Students         	active

30	Guest(Default)   	active

99	Management&Native	active

150   VOICE            	active

⚠  หมายเหตุสำคัญ: G0/1 และ G0/2 ยังอยู่ใน VLAN 1 – นี่คือสาเหตุที่ PC1 Ping PC4 ไม่ได้ในขั้นต้น (ก่อนตั้งค่า Trunk)

## 9.4  show interfaces trunk บน S1

ภาพ Image 11 แสดงสถานะ Trunk Links หลังตั้งค่า:

S1# show interfaces trunk

Port	Mode  Encapsulation  Status	Native vlan

Gi0/1   on    802.1q     	trunking  99

Gi0/2   on    802.1q     	trunking  99

Port	Vlans allowed on trunk

Gi0/1   1-1005

Gi0/2   1-1005

Port	Vlans allowed and active in management domain

Gi0/1   1,10,20,30,99,150

Gi0/2   1,10,20,30,99,150

# ส่วนที่ 10 – Spanning Tree Protocol (STP) Analysis

Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) ทำงานเพื่อป้องกัน Loop ในเครือข่าย Layer 2 โดยเลือก Root Bridge และปิด Port ที่จะทำให้เกิด Loop

## 10.1  สรุป STP ทั้งสาม Switch

| Switch | Bridge ID / Address | Role | Root Port | Interface Roles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 0001.6448.C6E7 (Root) | Root Bridge | — | Fa0/1:Desg, G0/1:Desg, G0/2:Desg |
| S1 | 000B.BE31.D3DA | Non-Root | G0/2 (Root) | G0/1:Desg, G0/2:Root, Fa0/1:Desg |
| S3 | 000C.CF45.7534 | Non-Root | G0/1 (Root) | G0/1:Root, G0/2:Altn(BLK) |

## 10.2  รายละเอียดจากภาพหน้าจอ

### S2 – Root Bridge (ภาพ Image 9)

S2# show spanning-tree vlan 1

Root ID   Priority  32769

Address   0001.6448.C6E7

This bridge is the root

Bridge ID Priority  32769  Address  0001.6448.C6E7

Interface   Role  Sts  Cost  Prio.Nbr  Type

Fa0/1   	Desg  FWD  19	128.1     P2p

Gi0/2   	Desg  FWD  4 	128.26    P2p

Gi0/1   	Desg  FWD  4 	128.25    P2p

S2 เป็น Root Bridge เพราะมี MAC Address ต่ำที่สุด (0001.6448.C6E7) โดยมี Priority เท่ากัน (32769) ทุก Port ของ Root Bridge จะเป็น Designated Port (FWD)

### S1 – Non-Root, Root Port คือ G0/2 (ภาพ Image 8)

S1# show spanning-tree vlan 1

Root ID   Priority  32769

Address   0001.6448.C6E7  ← S2

Cost  	4

Port  	26 (GigabitEthernet0/2)

Bridge ID Priority  32769  Address  000B.BE31.D3DA

Interface   Role  Sts  Cost  Prio.Nbr  Type

Gi0/1   	Desg  FWD  4 	128.25    P2p

Gi0/2   	Root  FWD  4 	128.26    P2p  ← Root Port

Fa0/1   	Desg  FWD  19	128.1     P2p

### S3 – Non-Root, G0/2 ถูก Block (ภาพ Image 10)

S3# show spanning-tree vlan 1

Root ID   Priority  32769

Address   0001.6448.C6E7  ← S2

Cost  	4

Port  	25 (GigabitEthernet0/1)

Bridge ID Priority  32769  Address  000C.CF45.7534

Interface   Role  Sts  Cost  Prio.Nbr  Type

Gi0/1   	Root  FWD  4 	128.25    P2p  ← Root Port

Gi0/2   	Altn  BLK  4 	128.26    P2p  ← BLOCKED!

G0/2 ของ S3 ถูกปิด (Block) เพื่อป้องกัน Loop ระหว่าง S3→S1→S2 หาก G0/2 เปิด Frame จะวนไปมาระหว่าง S1, S2, S3 ไม่สิ้นสุด STP จึงเลือกปิด Port ที่มี Path Cost สูงกว่า

# ส่วนที่ 11 – ผลการทดสอบการเชื่อมต่อ

## 11.1  Ping PC1 → PC2 (ข้าม VLAN – ภาพ Image 7 แสดง Ping สำเร็จ)

จากภาพ Image 7 แสดงผลการ Ping จาก PC1 ไปยัง 192.168.1.22 (แสดงว่า PC1 ทดสอบ Ping ภายใน Subnet)

C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.22:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

## 11.2  การทดสอบ Ping PC1 → PC4 (VLAN 10 เดียวกัน ข้าม Switch)

C:\>ping 172.17.10.24

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

⚠  ผล: Ping ล้มเหลว! เนื่องจาก Trunk Links ระหว่าง Switch ยังไม่ได้ตั้งค่า (ก่อนทำขั้นตอน Trunk) Frame VLAN 10 ถูก Drop ที่ Uplink Port

## 11.3  หลังตั้งค่า Trunk Links

C:\>ping 172.17.10.24

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.17.10.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

✔  หลังตั้งค่า Trunk Links สำเร็จ: PC1 Ping PC4 ได้ (0% loss) เพราะ VLAN 10 ส่งผ่าน Trunk ได้แล้ว

# ส่วนที่ 12 – วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

## 12.1  ปัญหา: PC1 ไม่สามารถ Ping PC4 ได้แม้อยู่ VLAN เดียวกัน

สาเหตุ:

•          Port G0/1 และ G0/2 บน S2 และ S3 ที่เชื่อมต่อกับ S1 ยังอยู่ในโหมด Access ของ VLAN 1 ตามค่าเริ่มต้น

•          Frame ที่มี VLAN Tag 10 เมื่อเดินทางจาก S2 ผ่าน G0/1 ไปยัง S1 จะถูก Drop ทันที เพราะ Access Port ใน VLAN 1 ไม่รู้จัก VLAN 10

•          ผล: PC1 และ PC4 ไม่สามารถสื่อสารกันได้แม้อยู่ใน VLAN 10 เหมือนกัน

วิธีแก้ไข:

•          เปลี่ยน G0/1 และ G0/2 บนทุก Switch ให้เป็น Trunk Mode

•          กำหนด Native VLAN เป็น 99 บน Trunk ทุกเส้น

•          ระบุ VLAN ที่อนุญาตบน Trunk (1,10,20,30,99,150)

S2(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2

S2(config-if-range)# switchport mode trunk

S2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

## 12.2  ทำไม VLAN ต่างกันถึง Ping กันไม่ได้?

•          VLAN แบ่ง Broadcast Domain – PC1 (VLAN 10) และ PC2 (VLAN 20) อยู่คนละ Broadcast Domain

•          Switch ทำงานที่ Layer 2 ไม่สามารถส่ง Frame ข้าม VLAN ได้

•          ต้องใช้ Router หรือ Layer 3 Switch (Inter-VLAN Routing) เพื่อส่งข้อมูลระหว่าง VLAN

•          ในแล็บนี้ ไม่มีการตั้งค่า Inter-VLAN Routing จึงทำให้ PC ต่าง VLAN ไม่สามารถสื่อสารกันได้

# ส่วนที่ 13 – คำถามและคำตอบ

## 13.1  คำถามเกี่ยวกับ VLAN พื้นฐาน

### คำถาม: VLAN คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

✔  VLAN (Virtual Local Area Network) คือการแบ่งกลุ่ม Port บน Switch ออกเป็นกลุ่มตรรกะ (Logical Group) โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกายภาพ ประโยชน์ได้แก่: (1) ลดขนาด Broadcast Domain ทำให้ Network ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) เพิ่มความปลอดภัย – อุปกรณ์ต่าง VLAN ไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง (3) ลดต้นทุนสาย – ไม่ต้องเดินสายใหม่เมื่อย้ายแผนก (4) ง่ายต่อการบริหารจัดการ

### คำถาม: ทำไมต้องสร้าง VLAN เหมือนกันบนทุก Switch?

✔  เพราะ Trunk Link ต้องการให้ทั้งสองฝั่ง (แต่ละ Switch) รู้จัก VLAN ID เดียวกัน Switch จะส่ง Frame พร้อม VLAN Tag (IEEE 802.1Q) ผ่าน Trunk – ถ้าปลายทางไม่รู้จัก VLAN ID นั้น จะทิ้ง Frame ดังกล่าว จึงต้องสร้าง VLAN Database ให้ตรงกันทุก Switch

## 13.2  คำถามเกี่ยวกับ Trunk Links

### คำถาม: Trunk Link คืออะไร และทำงานอย่างไร?

✔  Trunk Link คือ Port ที่ตั้งค่าให้ส่ง Frame ของหลาย VLAN พร้อมกันบนสายเดียว โดยใช้ IEEE 802.1Q Encapsulation ซึ่งจะเพิ่ม Tag 4 Byte เข้าไปใน Frame Header เพื่อระบุว่า Frame นั้นมาจาก VLAN ใด Switch ปลายทางจะอ่าน Tag แล้วส่ง Frame ต่อไปยัง Port ของ VLAN ที่ถูกต้อง

### คำถาม: Native VLAN คืออะไร และทำไมต้องตั้งเป็น VLAN 99?

✔  Native VLAN คือ VLAN ที่ใช้กับ Frame ที่ไม่มี 802.1Q Tag บน Trunk Link ถ้าทั้งสองฝั่งกำหนด Native VLAN ไม่ตรงกันจะเกิด VLAN Mismatch และเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (VLAN Hopping) การตั้ง Native VLAN เป็น VLAN 99 (Management) ซึ่งไม่มี User Device ช่วยลดความเสี่ยงนี้

## 13.3  คำถามเกี่ยวกับ Voice VLAN

### คำถาม: Voice VLAN (VLAN 150) ทำงานอย่างไรบน S3 F0/11?

✔  Port F0/11 ของ S3 ทำงานเป็น Multi-VLAN Port โดย IP Phone เชื่อมต่อกับ Port นี้ก่อน แล้ว PC4 ต่อผ่าน IP Phone อีกที Switch แยกแยะ Traffic ดังนี้: (1) Traffic ของ IP Phone → ส่ง Frame พร้อม VLAN Tag 150 (Voice) (2) Traffic ของ PC4 → ส่งโดยไม่มี Tag ผ่าน VLAN 10 (Access VLAN) QoS ใช้คำสั่ง mls qos trust cos เพื่อเชื่อถือค่า CoS ที่ IP Phone กำหนด ทำให้ Voice Traffic ได้รับ Priority สูงกว่า Data

### คำถาม: ทำไมต้องใช้ mls qos trust cos?

✔  IP Phone จะกำหนดค่า Class of Service (CoS) ใน Frame Header เพื่อแจ้งให้ Switch ทราบว่า Frame นี้เป็น Voice ที่ต้องการ Priority สูง คำสั่ง mls qos trust cos สั่งให้ Switch เชื่อถือค่า CoS ที่ Phone กำหนดมา โดยไม่ Override ใหม่ ทำให้ Voice Traffic ไม่ถูก Data Traffic (เช่น การ Download ไฟล์ใหญ่) แย่ง Bandwidth จนเสียงกระตุก

## 13.4  คำถามเกี่ยวกับ Spanning Tree Protocol

### คำถาม: ทำไม S2 ถึงได้รับเลือกเป็น Root Bridge?

✔  การเลือก Root Bridge ใช้หลักการ: (1) Bridge มี Priority ต่ำสุดจะได้เป็น Root Bridge (2) ถ้า Priority เท่ากัน (32769 ทุกตัวในแล็บนี้) จะเลือกจาก MAC Address ต่ำสุด S2 มี MAC Address 0001.6448.C6E7 ซึ่งต่ำกว่า S1 (000B.BE31.D3DA) และ S3 (000C.CF45.7534) จึงได้รับเลือกเป็น Root Bridge

### คำถาม: ทำไม Port G0/2 ของ S3 ถึงถูก Block?

✔  S3 เชื่อมต่อกับทั้ง S1 (G0/1) และ S1 อีกทางผ่าน G0/2 ถ้าเปิดทั้งสอง Port จะเกิด Loop: S3→G0/1→S1→G0/2→S3 STP เลือก Root Port (G0/1) ที่มีเส้นทางไปยัง Root Bridge (S2) ด้วย Cost ต่ำสุด และ Block G0/2 เพื่อตัด Loop Port G0/2 อยู่ในสถานะ Alternate (BLK) พร้อมเปิดใหม่อัตโนมัติหาก G0/1 ล้มเหลว

## 13.5  คำถามเกี่ยวกับ show commands

### คำถาม: show vlan brief แสดงข้อมูลอะไรบ้าง?

✔  show vlan brief แสดงสรุป VLAN ทั้งหมดในฐานข้อมูลของ Switch ประกอบด้วย: VLAN ID, ชื่อ VLAN, สถานะ (Active/Suspend) และ Port ที่ถูก Assign เข้า VLAN นั้น ใช้ตรวจสอบว่า VLAN ถูกสร้างถูกต้อง และ Port กำหนดถูก VLAN หรือไม่

### คำถาม: show interfaces trunk แสดงข้อมูลอะไรบ้าง?

✔  show interfaces trunk แสดง: (1) Port ที่ทำงานเป็น Trunk (2) Mode และ Encapsulation (802.1Q) (3) Status (trunking/not-trunking) (4) Native VLAN (5) รายการ VLAN ที่อนุญาตบน Trunk (6) VLAN ที่ Active จริงๆ ในเครือข่าย ใช้ตรวจสอบว่า Trunk ทำงานถูกต้องและ VLAN ส่งผ่านได้

### คำถาม: show spanning-tree vlan แสดงข้อมูลอะไร?

✔  show spanning-tree vlan X แสดง: (1) Root Bridge ID และ MAC Address (2) Bridge ID ของ Switch ปัจจุบัน (3) Role และ Status ของแต่ละ Interface (Designated/Root/Alternate, FWD/BLK) (4) Cost และ Hello Time ใช้วิเคราะห์การทำงานของ STP และหาจุดที่ Port ถูก Block

# ส่วนที่ 14 – สรุปผลการปฏิบัติการ

ผลการทำแล็บ VLAN Configuration ได้คะแนนเต็ม 94/94 (100%) ผ่านทุก Assessment Item ทั้ง 22 รายการ แบ่งตามประเภท:

| ประเภท (Component) | Items/Total | Score |
| --- | --- | --- |
| Switching | 3/3 | 12/12 |
| VLAN Configuration | 19/19 | 82/82 |
| รวมทั้งหมด | 22/22 | 94/94 ✓ |

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแล็บนี้:

•          การสร้างและตั้งชื่อ VLAN บน Switch ด้วย IOS CLI

•          การกำหนด Access Port ให้กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องตาม VLAN ที่เหมาะสม

•          การตั้งค่า Voice VLAN + Data VLAN + QoS บน Port เดียวกัน (S3 F0/11)

•          การตั้งค่า Trunk Links ด้วย IEEE 802.1Q เพื่อให้ VLAN ส่งข้อมูลข้าม Switch ได้

•          ความสำคัญของ Native VLAN ในการป้องกัน VLAN Hopping Attack

•          การวิเคราะห์ Spanning Tree Protocol – เข้าใจการเลือก Root Bridge และ Port Blocking

•          การใช้ show commands (show vlan brief, show interfaces trunk, show spanning-tree) เพื่อยืนยันการตั้งค่า

•          เข้าใจว่าการ Ping ข้าม VLAN ต้องการ Inter-VLAN Routing (Router หรือ L3 Switch)

เวลาที่ใช้ในการทำแล็บ: ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ครอบคลุมการตั้งค่า Switch ทั้ง 3 ตัว และการยืนยันผ่าน Connectivity Tests