รายงานผลปฏิบัติการ (Lab Report)

Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

การตรวจสอบการป้องกันลูป (Loop) ด้วย Spanning Tree Protocol (STP)

# 1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

●        อธิบายหลักการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP)

●        อธิบายวิธีที่ STP ป้องกันการเกิดลูป (Loop) ในเครือข่ายสวิตช์ ในขณะที่ยังคงความซ้ำซ้อน (Redundancy) ของเส้นทางไว้ได้

# 2. ภาพรวมของ Topology

เครือข่ายทดลองประกอบด้วยสวิตช์ 3 ตัว (S1, S2, S3) เชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยม (Triangle) เพื่อสร้างเส้นทางสำรอง (Redundant Path) และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC1 เชื่อมต่อกับ S1 และ PC2 เชื่อมต่อกับ S2 ดังภาพ

รูปที่ 1: Topology และสถานะพอร์ตของ Spanning Tree หลังการ Converge

# 3. ตารางกำหนดที่อยู่ (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | IP Address | MAC Address / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 /24 | MAC: 000B.BE31.D3DA (Bridge ID Priority 32769) |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 /24 | MAC: 0001.6448.C6E7 — Root Bridge (Priority 32769) |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.13 /24 | MAC: 000C.CF45.7534 (Bridge ID Priority 32769) |
| PC1 | NIC | 192.168.1.21 /24 | เชื่อมต่อกับ S1 Fa0/1 |
| PC2 | NIC | 192.168.1.22 /24 | เชื่อมต่อกับ S2 Fa0/1 |

หมายเหตุ: จากผลลัพธ์คำสั่ง show spanning-tree vlan 1 ทั้งสามสวิตช์มี Bridge Priority เท่ากันคือ 32769 ดังนั้นสวิตช์ที่มีค่า MAC Address ต่ำที่สุด (0001.6448.C6E7) คือ S2 จึงถูกเลือกเป็น Root Bridge โดยอัตโนมัติ

# 4. Part 1: การสังเกตสถานะ Spanning Tree เมื่อ Network Converge แล้ว

## 4.1 ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

ทำการ ping จาก PC1 (192.168.1.21) ไปยัง PC2 (192.168.1.22) ผลลัพธ์คือสำเร็จ (Success) แสดงว่าเครือข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกันสมบูรณ์

C:\>ping 192.168.1.22

 Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:
 Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
 Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

 Ping statistics for 192.168.1.22:
 	Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

## 4.2 ขั้นตอนที่ 2: ผลลัพธ์คำสั่ง show spanning-tree vlan 1 ของแต่ละสวิตช์

S1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
   Root ID	Priority    32769
          	Address 	0001.6448.C6E7
       	   Cost        4
          	Port    	26 (GigabitEthernet0/2)
          	Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

   Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
          	Address 	000B.BE31.D3DA

 Interface   	 Role Sts Cost  	Prio.Nbr Type
 ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
 Gi0/1        	Desg FWD 4     	128.25   P2p
 Gi0/2        	Root FWD 4     	128.26   P2p
 Fa0/1        	Desg FWD 19    	128.1    P2p

S2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
   Root ID	Priority    32769
          	Address 	0001.6448.C6E7
          	This bridge is the root
          	Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

   Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
          	Address 	0001.6448.C6E7

 Interface    	Role Sts Cost  	Prio.Nbr Type
 ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
 Fa0/1        	Desg FWD 19    	128.1    P2p
 Gi0/2        	Desg FWD 4     	128.26   P2p
 Gi0/1        	Desg FWD 4     	128.25   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
   Root ID	Priority    32769
          	Address 	0001.6448.C6E7
          	Cost    	4
          	Port    	25 (GigabitEthernet0/1)
          	Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

   Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
          	Address 	000C.CF45.7534

 Interface    	Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
 ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
 Gi0/1        	Root FWD 4     	128.25   P2p
 Gi0/2        	Altn BLK 4     	128.26   P2p

## 4.3 ตารางสรุปสถานะพอร์ต (Gigabit Trunk Ports)

| สวิตช์ | พอร์ต | สถานะ (Role / Status) | เป็น Root Bridge หรือไม่ |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Gi0/1 | Designated / FWD | ไม่ใช่ (No) |
| S1 | Gi0/2 | Root / FWD | ไม่ใช่ (No) |
| S2 | Gi0/1 | Designated / FWD | ใช่ — Root Bridge (Yes) |
| S2 | Gi0/2 | Designated / FWD | ใช่ — Root Bridge (Yes) |
| S3 | Gi0/1 | Root / FWD | ไม่ใช่ (No) |
| S3 | Gi0/2 | Alternate / BLK | ไม่ใช่ (No) |

## 4.4 คำถามและคำตอบ (Part 1)

คำถาม: ไฟสถานะลิงก์ (Link Light) สีที่ต่างออกไปบนลิงก์หนึ่งของการเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ: Packet Tracer จะแสดงไฟสถานะลิงก์เป็นสีส้ม/อำพัน (amber) แทนสีเขียวปกติ บนพอร์ตที่ถูก STP จัดให้อยู่ในสถานะ Blocking (พอร์ต Gi0/2 ของ S3) ซึ่งหมายความว่าพอร์ตนั้นมีการเชื่อมต่อทางกายภาพ (Link ขึ้น) แต่ STP ไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูล (Forward) ผ่านพอร์ตนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูปในเครือข่าย ส่วนพอร์ตที่ไฟเป็นสีเขียวคือพอร์ตที่อยู่ในสถานะ Forwarding สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ตามปกติ

คำถาม: เฟรมข้อมูล (Frame) จาก PC1 จะเดินทางไปยัง PC2 ผ่านเส้นทางใด?

ตอบ: เฟรมจะเดินทางจาก PC1 → S1 (Fa0/1) → ผ่านพอร์ต Gi0/2 ของ S1 (Root Port) → เข้าสู่ S2 ทาง Gi0/1 → ออกที่ Fa0/1 ของ S2 → ไปยัง PC2 กล่าวคือ เฟรมใช้เส้นทางตรงระหว่าง S1 และ S2 เท่านั้น เพราะเป็นเส้นทางที่มีต้นทุน (Cost) ต่ำที่สุดไปยัง Root Bridge (S2) และทุกพอร์ตบนเส้นทางนี้อยู่ในสถานะ Forwarding

คำถาม: เพราะเหตุใดเฟรมจึงไม่เดินทางผ่าน S3?

ตอบ: เพราะพอร์ต Gi0/2 ของ S3 ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง S1 ถูก STP กำหนดให้เป็น Alternate Port และอยู่ในสถานะ Blocking (BLK) จึงไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลผ่านเส้นทางนี้ได้ นอกจากนี้เส้นทางผ่าน S3 ยังมีต้นทุน (Cost) รวมสูงกว่าเส้นทางตรงระหว่าง S1-S2 ดังนั้น STP จึงเลือกใช้เส้นทางที่สั้นและมีต้นทุนต่ำที่สุดแทน

คำถาม: เพราะเหตุใด Spanning Tree จึงกำหนดให้พอร์ตหนึ่งอยู่ในสถานะ Blocking?

ตอบ: เนื่องจากสวิตช์ทั้งสามตัวเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวน/สามเหลี่ยม (มีเส้นทางซ้ำซ้อน) หากทุกพอร์ตอยู่ในสถานะ Forwarding พร้อมกัน จะเกิดลูปทางกายภาพ (Physical Loop) ในเลเยอร์ 2 ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา Broadcast Storm, การเรียนรู้ MAC Address ที่ไม่เสถียร (MAC Table Instability) และเฟรมข้อมูลถูกส่งวนซ้ำไม่รู้จบ STP จึงคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปยัง Root Bridge สำหรับแต่ละสวิตช์ แล้วปิดกั้น (Block) พอร์ตส่วนเกินที่ไม่จำเป็น (Alternate Port) เพื่อสร้างโครงสร้างแบบต้นไม้ที่ไม่มีลูป (Loop-free Tree) ในขณะที่ยังคงสายสัญญาณสำรองไว้ใช้งานได้ทันทีหากลิงก์หลักขัดข้อง

# 5. Part 2: การสังเกตกระบวนการ Convergence ของ Spanning Tree

## 5.1 ขั้นตอนที่ 1: ถอดสาย (ลบลิงก์) ระหว่าง S1 และ S2

เปิดหน้าต่าง CLI ของสวิตช์ S3 และสั่ง show spanning-tree vlan 1 ค้างไว้ก่อน จากนั้นใช้เครื่องมือ Delete ลบสายเคเบิลที่เชื่อมระหว่าง S1 และ S2 ออก ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ลิงก์หลักขัดข้อง (Link Failure)

## 5.2 ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการ Converge ใหม่ของ Spanning Tree ที่ S3

หลังจากลบลิงก์ S1-S2 แล้ว สั่งคำสั่ง show spanning-tree vlan 1 ที่ S3 ซ้ำหลายครั้งเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอร์ต Gi0/2 ผลลัพธ์ที่บันทึกได้เป็นลำดับดังนี้:

ครั้งที่ 1 (ก่อนลบลิงก์) — Gi0/2: Alternate / BLK

Interface        Role Sts Cost  	Prio.Nbr Type
 Gi0/1        	Root FWD 4     	128.25   P2p
 Gi0/2        	Altn BLK 4     	128.26   P2p

ครั้งที่ 2 (หลังลบลิงก์ - กำลัง Converge) — Gi0/2: Designated / LIS (Listening)

Interface        Role Sts Cost  	Prio.Nbr Type
 Gi0/1        	Root FWD 4     	128.25   P2p
 Gi0/2        	Desg LIS 4     	128.26   P2p

ครั้งที่ 3 (Converge สมบูรณ์แล้ว) — Gi0/2: Designated / FWD

Interface        Role Sts Cost  	Prio.Nbr Type
 Gi0/1        	Root FWD 4     	128.25   P2p
 Gi0/2        	Desg FWD 4     	128.26   P2p

## 5.3 คำถามและคำตอบ (Part 2)

คำถาม: เกิดอะไรขึ้นกับสถานะของพอร์ต Gi0/2 ในระหว่างกระบวนการนี้?

ตอบ: พอร์ต Gi0/2 ของ S3 เปลี่ยนบทบาทจาก Alternate (Blocking) ไปเป็น Designated Port และผ่านการเปลี่ยนสถานะตามลำดับมาตรฐานของ STP คือ Blocking → Listening (LIS) → Learning (LRN) → Forwarding (FWD) โดยในสถานะ Listening และ Learning สวิตช์จะยังไม่ส่งต่อข้อมูลผู้ใช้ (User Data) แต่จะรับส่ง BPDU และเริ่มเรียนรู้ MAC Address ก่อน เพื่อป้องกันการเกิดลูปชั่วคราวระหว่างการเปลี่ยนผ่าน กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 30-50 วินาที (Listening 15 วินาที + Learning 15 วินาที ตามค่า Forward Delay ที่ตั้งไว้ 15 วินาทีต่อขั้น) ก่อนที่พอร์ตจะกลายเป็น Forwarding อย่างสมบูรณ์

คำถาม: หลังจาก Ping จาก PC1 ไป PC2 สำเร็จแล้ว มีพอร์ตใดที่ยังแสดงไฟสีส้ม (บ่งบอกว่าอยู่ในสถานะอื่นที่ไม่ใช่ Forwarding) หรือไม่ และเพราะเหตุใด?

ตอบ: ไม่มี หลังจากลบลิงก์ S1-S2 ออกแล้ว โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยนจากรูปสามเหลี่ยม (ซึ่งมีเส้นทางซ้ำซ้อน) กลายเป็นเส้นทางเดียวแบบเส้นตรง (S1 – S3 – S2) จึงไม่มีเส้นทางซ้ำซ้อนหรือลูปเหลืออยู่ในเครือข่ายอีกต่อไป ดังนั้น STP จึงไม่จำเป็นต้องปิดกั้น (Block) พอร์ตใดๆ ทุกลิงก์ที่เหลืออยู่ล้วนจำเป็นต่อการเชื่อมต่อและถูกกำหนดให้อยู่ในสถานะ Forwarding (ไฟเขียว) ทั้งหมด การ Ping จาก PC1 ไป PC2 จึงสำเร็จ โดยเฟรมข้อมูลจะเดินทางผ่านเส้นทาง S1 → S3 → S2 แทน

# 6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า Spanning Tree Protocol (STP) ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดลูปในเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่มีเส้นทางซ้ำซ้อน โดยการเลือก Root Bridge จากค่า Bridge ID ที่ต่ำที่สุด (ในกรณีนี้คือ S2) จากนั้นแต่ละสวิตช์ที่ไม่ใช่ Root จะกำหนด Root Port ของตนเอง (เส้นทางที่มีต้นทุนต่ำสุดไปยัง Root Bridge) และเลือก Designated Port สำหรับแต่ละเซกเมนต์เครือข่าย ส่วนพอร์ตที่เหลือซึ่งจะทำให้เกิดเส้นทางซ้ำซ้อนจะถูกกำหนดเป็น Alternate/Blocking Port เมื่อลิงก์หลักในเครือข่ายขัดข้อง STP จะคำนวณ Topology ใหม่โดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนพอร์ตที่เคย Block ให้กลับมา Forward ผ่านสถานะ Listening และ Learning ตามลำดับ เพื่อให้เครือข่ายกลับมาเชื่อมต่อถึงกันได้อีกครั้งโดยไม่เกิดลูป กระบวนการนี้จึงช่วยให้เครือข่ายมีทั้งความซ้ำซ้อน (Redundancy) เพื่อความทนทานต่อความล้มเหลว และความปลอดภัยจากปัญหา Broadcast Storm ที่เกิดจากลูปในเวลาเดียวกัน