รายงานผลปฏิบัติการ (Lab Report)

13.1.10 Packet Tracer – Configure a Wireless Network

การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย (Wireless Router และ Access Point)

# 1. วัตถุประสงค์ของแล็บ (Objectives)

●        เชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย (Connect to a wireless router)

●        กำหนดค่าเราเตอร์ไร้สาย (Configure the wireless router)

●        เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สาย (wired) เข้ากับเราเตอร์ไร้สาย

●        เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (wireless) เข้ากับเราเตอร์ไร้สาย

●        เพิ่ม Access Point (AP) เข้าสู่เครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณไร้สาย

●        ปรับปรุงค่าคอนฟิกูเรชันเริ่มต้น (default settings) ของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

# 2. แผนผังเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Admin เชื่อมต่อแบบสาย (Ethernet) เข้ากับเราเตอร์ไร้สาย WR ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งสวิตช์สำหรับ LAN และเราเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Cluster0 ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ www.cisco.pka เราเตอร์ WR แพร่สัญญาณไร้สาย SSID ชื่อ "aCompany" ให้ Laptop1 และ Laptop2 เชื่อมต่อโดยตรง ส่วน Access Point (AP) เชื่อมต่อกับ WR ด้วยสาย Ethernet เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณและให้บริการ SSID เดียวกันแก่ Laptop3

รูปที่ 1: แผนผังเครือข่ายไร้สาย (Topology)

# 3. ตารางกำหนดที่อยู่ IP (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | ที่อยู่ IP | Subnet Mask | Default Gateway | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WR | Internet (WAN) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | 209.165.200.226 | Static IP เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต |
| WR | LAN / Router IP | 192.168.0.1 → 192.168.50.1 | 255.255.255.0 | - | เปลี่ยนจาก .0.1 เป็น .50.1 ในภายหลัง |
| Admin | FastEthernet0 | 192.168.0.100 (DHCP) → 192.168.50.100 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 → 192.168.50.1 | รับ IP อัตโนมัติจาก DHCP ของ WR |
| Laptop1 | Wireless (WPC300N) | DHCP จาก WR/AP | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | เชื่อมต่อ SSID aCompany |
| Laptop2 | Wireless (WPC300N) | DHCP จาก WR | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | เชื่อมต่อ SSID aCompany |
| Laptop3 | Wireless (WPC300N) | DHCP จาก AP | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | เชื่อมต่อผ่าน AP (สัญญาณแรงกว่า) |
| AP | Port 0 (Uplink) | - | - | - | เชื่อมต่อกับ WR ด้วยสาย Ethernet |
| DNS Server | - | 209.165.201.1 | - | - | กำหนดใน WAN และใน DHCP ของ LAN |

# 4. การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configuration)

## 4.1 Admin – การรับ IP อัตโนมัติ (DHCP)

●        เปิดแท็บ Desktop > IP Configuration แล้วเลือก DHCP

●        Admin ได้รับ IP Address: 192.168.0.100, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.0.1

## 4.2 WR – Internet Setup (WAN)

เข้าเว็บ GUI ของ WR ที่ 192.168.0.1 (username/password: admin/admin) จากนั้นไปที่ Setup > Basic Setup และตั้งค่า Internet Connection Type เป็น Static IP ดังนี้

●        Internet IP Address: 209.165.200.225

●        Subnet Mask: 255.255.255.252

●        Default Gateway: 209.165.200.226

●        DNS 1: 209.165.201.1

●        บันทึกค่าด้วย Save Settings แล้วทดสอบเปิดเว็บ www.cisco.pka เพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

## 4.3 WR – Basic Wireless Settings (2.4 GHz)

●        ไปที่เมนู Wireless > Basic Wireless Settings

●        Network Mode: Auto

●        Network Name (SSID): เปลี่ยนเป็น aCompany (ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล / case-sensitive)

●        SSID Broadcast: Enabled

●        Standard Channel: 6 – 2.437GHz

●        Channel Bandwidth: Auto

●        ปิดการใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz ทั้งสองย่าน (5 GHz-1 และ 5 GHz-2 ตั้งเป็น Disabled)

## 4.4 WR – Wireless Security

●        ไปที่เมนู Wireless > Wireless Security (สำหรับย่าน 2.4 GHz)

●        Security Mode: WPA2 Personal

●        Encryption: AES (ค่าเริ่มต้น)

●        Passphrase: Cisco123!

●        บันทึกค่าและตรวจสอบว่าหน้า Basic Wireless Settings และ Wireless Security ถูกต้องและถูกบันทึกแล้ว

## 4.5 Access Point (AP) – Config

●        เชื่อมต่อ Port 0 ของ AP เข้ากับพอร์ต Ethernet ที่ว่างของ WR ด้วยสาย Straight-Through

●        ในแท็บ Config เลือก INTERFACE > Port 1

●        SSID: aCompany (SSID เดียวกับ WR เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ)

●        Authentication: WPA2-PSK, Pass Phrase: Cisco123!, Encryption: AES

## 4.6 การเชื่อมต่อไคลเอนต์ไร้สาย (Laptop1–3)

●        Laptop1 และ Laptop2: เปิด Desktop > PC Wireless > แท็บ Connect > เลือก SSID aCompany > ใส่ Pre-Shared Key Cisco123! > กด Connect

●        Laptop3: เชื่อมต่อ SSID aCompany ที่มีสัญญาณแรงกว่า (ผ่าน AP บน Channel 1) แล้วยืนยันด้วยการเปิดเว็บ www.cisco.pka

●        ทุกเครื่องสามารถเปิดเว็บไซต์ www.cisco.pka ได้สำเร็จหลังเชื่อมต่อ ยืนยันว่าการกำหนดค่า SSID/ความปลอดภัยถูกต้อง

## 4.7 งานดูแลระบบเพิ่มเติม (Administrative Tasks)

●        เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าถึง WR: Administration > Management > Router Password เปลี่ยนเป็น cisco แล้ว Save Settings (ล็อกอินใหม่ด้วย admin/cisco)

●        เปลี่ยนช่วงที่อยู่ DHCP ของ WR: Setup > Basic Setup > Network Setup เปลี่ยน Router IP จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 (เครือข่ายภายในเปลี่ยนจาก 192.168.0.0/24 เป็น 192.168.50.0/24) โดยยังคง Starting IP ที่ .100 และมี 50 IP ในพูล DHCP

●        เพิ่ม DNS Server 209.165.201.1 ในค่า DHCP ของ LAN แล้ว Save Settings

●        ที่เครื่อง Admin ใช้คำสั่ง ipconfig /renew เพื่อขอ IP ใหม่จากช่วงเครือข่ายที่เปลี่ยน

# 5. ผลการตรวจสอบ (Verification)

●        Admin, Laptop1, Laptop2, Laptop3 สามารถเปิดเว็บไซต์ www.cisco.pka ได้สำเร็จทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนช่วง DHCP

●        หลังเปลี่ยนเครือข่ายภายในเป็น 192.168.50.0/24 อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องต่ออายุ (renew) ที่อยู่ IP ใหม่จึงจะใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติ

●        Laptop1 เปลี่ยนไปเชื่อมต่อผ่าน AP แทน WR เนื่องจากสัญญาณจาก AP แรงกว่าในตำแหน่งที่ตั้ง

# 6. คำถามและคำตอบท้ายแล็บ (Questions & Answers)

คำถาม: ที่อยู่ IP (IP Address) ของเครื่อง Admin คืออะไร?

คำตอบ: 192.168.0.100 (ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ของ WR โดยอัตโนมัติ)

คำถาม: Subnet Mask ของเครื่อง Admin คืออะไร?

คำตอบ: 255.255.255.0

คำถาม: Default Gateway ของเครื่อง Admin คืออะไร?

คำตอบ: 192.168.0.1 (ที่อยู่ LAN ของเราเตอร์ WR)

คำถาม: ที่อยู่ IP ของ Admin อยู่ภายในช่วง DHCP ที่กำหนดไว้ในหน้า Basic Setup หรือไม่? เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

คำตอบ: ใช่ อยู่ในช่วง เพราะ Admin ได้รับที่อยู่ 192.168.0.100/24 ซึ่งอยู่ในเครือข่าย 192.168.0.0/24 และอยู่ในช่วง DHCP Pool ตั้งแต่ 192.168.0.100 ถึง 192.168.0.149 พอดี เป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจาก Admin ได้รับข้อมูล IP มาจากบริการ DHCP ของ WR โดยตรง

คำถาม: เพราะเหตุใดหลังจากเปลี่ยนที่อยู่เครือข่ายภายใน (LAN) ของ WR จาก 192.168.0.0/24 เป็น 192.168.50.0/24 แล้ว หน้าเว็บเบราว์เซอร์ของ Admin จึงแสดงข้อความ Request Timeout?

คำตอบ: เนื่องจากที่อยู่ IP เดิมของ Admin (192.168.0.100) ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ Router IP ใหม่ของ WR (192.168.50.1) อีกต่อไป กล่าวคือที่อยู่ IP ของ Admin อยู่นอกช่วง DHCP ใหม่ของเราเตอร์ ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ WR ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จนกว่าจะต่ออายุ (renew) ที่อยู่ IP ใหม่

คำถาม: หลังจากใช้คำสั่ง ipconfig /renew แล้ว ข้อมูล IP ชุดใหม่ของเครื่อง Admin คืออะไร?

คำตอบ: IP Address: 192.168.50.100 (อาจแตกต่างกันได้ในช่วง 192.168.50.100 – 149), Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.50.1, DNS Server: 209.165.201.1

คำถาม: เพราะเหตุใด Laptop1 จึงเชื่อมต่อผ่าน AP แทนที่จะเชื่อมต่อกับ WR โดยตรง?

คำตอบ: เพราะ AP มีความแรงของสัญญาณ (signal strength) ที่ดีกว่า WR ในตำแหน่งที่ Laptop1 ตั้งอยู่ อุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สายจะเลือกเชื่อมต่อกับจุดกระจายสัญญาณ (Access Point/Router) ที่ให้สัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อ SSID เหมือนกัน

คำถาม: เหตุใดจึงต้องปิดใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz ทั้งสองย่านในแล็บนี้?

คำตอบ: เพราะกิจกรรมนี้กำหนดให้ใช้งานเฉพาะย่านความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น เพื่อให้อุปกรณ์ไคลเอนต์ทุกเครื่อง (Laptop1-3 ที่ใช้การ์ด Wireless-N รุ่น WPC300N) เชื่อมต่อผ่านย่านความถี่เดียวกันและลดความซับซ้อนในการทดสอบ/ตรวจให้คะแนน

คำถาม: การกำหนดค่าความปลอดภัยแบบ WPA2 Personal มีข้อดีอย่างไรเมื่อเทียบกับการไม่ตั้งรหัสผ่าน (Open) หรือ WEP?

คำตอบ: WPA2 Personal ใช้การเข้ารหัสแบบ AES ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่า WEP มาก และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครือข่ายไร้สายได้ง่าย ๆ เมื่อเทียบกับเครือข่ายแบบ Open ที่ไม่มีการเข้ารหัสเลย ข้อมูลที่รับส่งผ่านอากาศจึงถูกเข้ารหัสและปลอดภัยจากการดักฟัง (eavesdropping) มากขึ้น

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น (default password) ของเราเตอร์ WR?

คำตอบ: เพราะรหัสผ่านเริ่มต้น (admin/admin) เป็นค่าที่รู้กันโดยทั่วไปและเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ หากไม่เปลี่ยน ผู้ไม่หวังดีที่เข้าถึงเครือข่ายได้อาจเข้าไปแก้ไขค่าคอนฟิกูเรชันของเราเตอร์ได้โดยง่าย การเปลี่ยนรหัสผ่านจึงเป็นแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็น

# 7. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการปฏิบัติแล็บนี้ ได้ฝึกฝนการกำหนดค่าเราเตอร์ไร้สาย (Wireless Router) และ Access Point ตั้งแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สาย การกำหนดค่าพอร์ตอินเทอร์เน็ต (WAN) แบบ Static IP การตั้งค่า SSID และความปลอดภัยแบบ WPA2 Personal การเชื่อมต่อไคลเอนต์ไร้สายทั้งผ่านเราเตอร์โดยตรงและผ่าน Access Point เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนงานดูแลระบบพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านและการเปลี่ยนช่วงที่อยู่เครือข่ายภายใน ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้สำเร็จ ซึ่งยืนยันว่าเครือข่ายไร้สายที่กำหนดค่าไว้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของแล็บ