รายงานผลปฏิบัติการ (Lab Report)

13.5.1 Packet Tracer – WLAN Configuration

การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายสำหรับบ้านพักอาศัยและองค์กร (Home Wireless Router และ Wireless LAN Controller)

# 1. วัตถุประสงค์ของแล็บ (Objectives)

●        กำหนดค่า Home Wireless Router เพื่อให้บริการ Wi-Fi แก่อุปกรณ์หลายประเภทภายในบ้าน

●        กำหนดค่าความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK บน Home Wireless Router

●        กำหนดค่าอินเทอร์เฟซ (Interface) บน Wireless LAN Controller (WLC)

●        กำหนดค่า WLAN บน WLC

●        กำหนดค่าความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK บน WLAN หนึ่ง และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับ WLAN นั้น

●        กำหนดค่าความปลอดภัยแบบ WPA2-Enterprise บนอีก WLAN หนึ่ง และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับ WLAN นั้น

●        ตรวจสอบการเชื่อมต่อของทั้งสอง WLAN

# 2. ภาพรวมสถานการณ์ (Background / Scenario)

แล็บนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการติดตั้งเราเตอร์ไร้สายสำหรับใช้งานภายในบ้าน (Home Network) โดยปรับปรุงการตั้งค่าด้านความปลอดภัยและ DHCP ให้ตรงตามความต้องการ ส่วนที่สองคือการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร (Enterprise Network) ผ่าน Wireless LAN Controller (WLC) ซึ่งรองรับ WLAN สองวง คือวงที่ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบ WPA2-Personal (Pre-Shared Key) และวงที่ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบ WPA2-Enterprise ผ่านเซิร์ฟเวอร์ RADIUS

# 3. แผนผังเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายฝั่งบ้าน (Home Network, พื้นหลังสีเหลือง) ประกอบด้วย Home Wireless Router ที่เชื่อมต่อกับ Cable Modem ออกสู่อินเทอร์เน็ต และให้บริการ Wi-Fi ชื่อ HomeSSID แก่ Laptop, Tablet PC และ Smartphone ส่วนเครือข่ายองค์กร (Enterprise Network, พื้นหลังสีเขียว) ประกอบด้วยเราเตอร์ R1 เชื่อมต่อกับ RADIUS Server และสวิตช์ SW1 ซึ่งเชื่อมต่อกับ Enterprise Admin, WLC-1 (Wireless LAN Controller) และ Access Point ชื่อ LAP-1 ที่ให้บริการ WLAN สองวงคือ Wireless VLAN 2 (WPA-PSK) และ Wireless VLAN 5 (WPA-Enterprise) แก่ Wireless Host 1 และ Wireless Host 2 ตามลำดับ ทั้งสองเครือข่ายเชื่อมต่อกันผ่านกลุ่มเมฆอินเทอร์เน็ต (Internet Cloud) ไปยัง Web Server (www.netacad.pt)

รูปที่ 1: แผนผังเครือข่าย Home Network และ Enterprise Network

# 4. ตารางกำหนดที่อยู่ IP (Addressing Table)

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | ที่อยู่ IP |
| --- | --- | --- |
| Home Wireless Router | Internet | DHCP |
| Home Wireless Router | LAN | 192.168.6.1/27 |
| RTR-1 | G0/0/0.2 | 192.168.2.1/24 |
| RTR-1 | G0/0/0.5 | 192.168.5.1/24 |
| RTR-1 | G0/0/0.100 | 192.168.100.1/24 |
| RTR-1 | G0/0/1 | 10.6.0.1/24 |
| SW1 | VLAN 200 | 192.168.100.100/24 |
| LAP-1 | G0 | DHCP |
| WLC-1 | Management | 192.168.100.254/24 |
| RADIUS Server | NIC | 10.6.0.254/24 |
| Home Admin | NIC | DHCP |
| Enterprise Admin | NIC | 192.168.100.200/24 |
| Web Server | NIC | 203.0.113.78/24 (www.netacad.pt) |
| DNS Server | NIC | 10.100.100.252 |
| Laptop / Tablet PC / Smartphone | NIC / Wireless0 | DHCP |
| Wireless Host 1 / Wireless Host 2 | Wireless0 | DHCP |

# 5. ตารางข้อมูล WLAN (Wireless LAN Information)

| WLAN | SSID | การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) | Username | Password |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home Network | HomeSSID | WPA2-Personal | N/A | Cisco123 |
| WLAN VLAN 2 | SSID-2 | WPA2-Personal | N/A | Cisco123 |
| WLAN VLAN 5 | SSID-5 | WPA2-Enterprise | userWLAN5 | userW5pass |

# 6. การกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configuration)

## Part 1: การกำหนดค่า Home Wireless Router

ติดตั้งเราเตอร์ไร้สายสำหรับใช้งานภายในบ้าน โดยปรับค่าให้ตรงกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและที่อยู่เครือข่าย

## 6.1 ตั้งค่า DHCP และ LAN

●        เปิด GUI ของ Home Wireless Router และเปลี่ยนค่า Router IP และ DHCP ตามตาราง Addressing Table: Router IP = 192.168.6.1, Subnet Mask = 255.255.255.224 (/27)

●        จำกัดจำนวนที่อยู่ IP สูงสุดที่แจกได้ (Maximum Number of DHCP Users) เท่ากับ 20 เครื่อง

●        กำหนดให้ DHCP เริ่มแจกที่อยู่ IP ตั้งแต่ .3 ของเครือข่าย LAN (Starting IP Address = 192.168.6.3)

●        ตั้งค่าอินเทอร์เฟซอินเทอร์เน็ต (Internet Connection Type) ให้เป็น Automatic Configuration - DHCP เพื่อรับที่อยู่ IP จากฝั่งผู้ให้บริการ (คำตอบอาจแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะได้ที่อยู่ในเครือข่าย 10.100.200.0/24 เช่น 10.100.200.2/24)

●        กำหนดค่า Static DNS Server ตามที่ระบุใน Addressing Table คือ 10.100.100.252

## 6.2 ตั้งค่า Wireless LAN (2.4 GHz)

●        ใช้งานเฉพาะย่านความถี่ 2.4 GHz Wireless LAN

●        Network Name (SSID): HomeSSID

●        Standard Channel: 6

●        ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องภายในบ้าน (Laptop, Tablet PC, Smartphone) สามารถมองเห็น SSID นี้ได้ผ่านเมนู PC Wireless > Connect

## 6.3 ตั้งค่าความปลอดภัย (Security)

●        Security Mode: WPA2 Personal

●        Passphrase: Cisco123

●        เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นของเราเตอร์ (Router Password) เป็น Cisco123 ผ่านเมนู Administration แล้ว Save Setting

## 6.4 เชื่อมต่อไคลเอนต์เข้ากับเครือข่าย

●        เปิดแอปพลิเคชัน PC Wireless บน Laptop, Tablet PC และ Smartphone แล้วเชื่อมต่อกับ SSID HomeSSID โดยใช้ Passphrase Cisco123

●        ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดย ping จาก Laptop, Tablet PC และ Smartphone ไปยัง Web Server (203.0.113.78 หรือ www.netacad.pt) และเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์

## Part 2: การกำหนดค่าเครือข่าย WLC (Enterprise)

กำหนดค่า Wireless LAN Controller ให้รองรับ 2 WLAN โดยวงหนึ่งใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบ WPA2-PSK และอีกวงหนึ่งใช้ WPA2-Enterprise พร้อมทั้งกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SNMP และ DHCP scope สำหรับเครือข่ายบริหารจัดการไร้สาย

## 6.5 กำหนดค่าอินเทอร์เฟซ VLAN บน WLC-1

เข้าสู่หน้าบริหารจัดการของ WLC-1 จาก Enterprise Admin ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ https://192.168.100.254 (username: admin, password: Cisco123)

●        อินเทอร์เฟซที่ 1 — Name: WLAN 2, VLAN Identifier: 2, Port Number: 1, Interface IP Address: 192.168.2.254, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1 (ที่อยู่ RTR-1 G0/0/0.2), Primary DHCP Server: ใช้ที่อยู่ Gateway

●        อินเทอร์เฟซที่ 2 — Name: WLAN 5, VLAN Identifier: 5, Port Number: 1, Interface IP Address: 192.168.5.254, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.5.1 (ที่อยู่ RTR-1 G0/0/0.5), Primary DHCP Server: ใช้ที่อยู่ Gateway

## 6.6 กำหนดค่า DHCP Scope สำหรับเครือข่ายบริหารจัดการไร้สาย

●        Scope Name: management

●        Pool Start Address: 192.168.100.235

●        Pool End Address: 192.168.100.245

●        Network: 192.168.100.0, Netmask: 255.255.255.0

●        Default Routers: 192.168.100.1

## 6.7 กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (RADIUS และ SNMP)

●        RADIUS Server: Server Index = 1, Server Address = 10.6.0.254, Shared Secret = RadiusPW

●        SNMP Server: Community Name = WLAN, IP Address = 10.6.0.254

## 6.8 สร้าง WLAN บน WLC-1

WLAN ที่ 1 (WPA2-Personal):

●        Profile Name: Wireless VLAN 2, SSID: SSID-2, WLAN ID: 2, Interface: WLAN 2

●        Security: WPA2-PSK, Passphrase: Cisco123

●        เปิดใช้งาน FlexConnect Local Switching และ FlexConnect Local Auth ในแท็บ Advanced

WLAN ที่ 2 (WPA2-Enterprise):

●        Profile Name: Wireless VLAN 5, SSID: SSID-5, WLAN ID: 5, Interface: WLAN 5

●        Security: 802.1x – WPA2-Enterprise โดยกำหนดให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS สำหรับการพิสูจน์ตัวตน

●        เปิดใช้งาน FlexConnect Local Switching และ FlexConnect Local Auth เช่นเดียวกับ WLAN แรก

## 6.9 เชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับ WLAN

●        Wireless Host 1 เชื่อมต่อกับ Wireless VLAN 2 (SSID-2) โดยใช้ Passphrase Cisco123

●        Wireless Host 2 เชื่อมต่อกับ Wireless VLAN 5 (SSID-5) โดยใช้ Username: userWLAN5 และ Password: userW5pass ตามที่ระบุในตาราง WLAN Information

## 6.10 ทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Test)

●        ทดสอบ ping และเปิด URL ของ Web Server (www.netacad.pt / 203.0.113.78) จากโฮสต์ไร้สายทั้งฝั่งบ้านและฝั่งองค์กร

# 7. ผลการตรวจสอบ (Verification)

●        เปิดเว็บเบราว์เซอร์จาก Laptop ไปยัง http://www.netacad.pt สำเร็จ แสดงหน้า Welcome to Cisco Packet Tracer ได้ตามปกติ ยืนยันว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และการแปลชื่อโดเมน (DNS) ทำงานถูกต้อง

●        ผลการ ping จากไคลเอนต์ไร้สายไปยัง Web Server (203.0.113.78) พบว่ามีการ Request timed out ใน 2 แพ็กเก็ตแรก (สูญเสีย 50%) ก่อนที่จะได้รับการตอบกลับสำเร็จในแพ็กเก็ตที่ 3 และ 4 (Reply from 203.0.113.78: bytes=32 time=52ms/33ms TTL=126) ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของเครือข่ายไร้สายในช่วงเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

●        โฮสต์ทั้งสองฝั่ง (Home Network และ Enterprise Network) สามารถเชื่อมต่อ WLAN ของตนเองได้สำเร็จ และสามารถสื่อสารไปยัง Web Server ปลายทางได้ตามที่ออกแบบไว้

# 8. คำถามและคำตอบ (Questions & Answers)

คำถาม: หลังจากตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของ Home Wireless Router เป็น Automatic Configuration - DHCP แล้ว อินเทอร์เฟซอินเทอร์เน็ตได้รับที่อยู่ IP ใดจากผู้ให้บริการ?

คำตอบ: คำตอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ทำแล็บ แต่โดยทั่วไปจะได้รับที่อยู่ในเครือข่าย 10.100.200.0/24 เช่น 10.100.200.2/24 ซึ่งเป็นที่อยู่ที่จำลองมาจากฝั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

คำถาม: เพราะเหตุใดผลการ ping จาก Laptop ไปยัง Web Server (203.0.113.78) จึงมีแพ็กเก็ตแรก ๆ ที่ Request timed out ก่อนจะได้รับการตอบกลับสำเร็จ?

คำตอบ: เพราะในช่วงแรกของการเชื่อมต่อ อุปกรณ์เครือข่ายและตารางที่อยู่ (เช่น ARP table หรือเส้นทางระหว่าง Wireless Router, Internet Cloud และ Web Server) ยังไม่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ (converge) จึงทำให้แพ็กเก็ตแรกสูญหายไปก่อน เมื่อเครือข่ายเริ่มทำงานได้ตามปกติ (converged) แพ็กเก็ตถัดไปจึงได้รับการตอบกลับสำเร็จ พฤติกรรมนี้ถือเป็นเรื่องปกติในการจำลองเครือข่ายด้วย Packet Tracer และสามารถใช้คำสั่ง Fast Forward Time เพื่อเร่งให้เครือข่ายลู่เข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น

คำถาม: ความแตกต่างระหว่างการพิสูจน์ตัวตนแบบ WPA2-Personal (PSK) กับ WPA2-Enterprise คืออะไร และเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้ WPA2-Enterprise สำหรับ Wireless VLAN 5?

คำตอบ: WPA2-Personal (Pre-Shared Key) ใช้รหัสผ่านชุดเดียว (Passphrase) ร่วมกันสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เชื่อมต่อเครือข่าย เหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย ส่วน WPA2-Enterprise ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบรายบุคคลผ่านเซิร์ฟเวอร์ RADIUS โดยแต่ละผู้ใช้มี Username/Password ของตนเอง ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ละเอียดกว่า เหมาะสำหรับเครือข่ายองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ (accountability) ที่สูงกว่า จึงเลือกใช้กับ Wireless VLAN 5 ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับองค์กร

คำถาม: เซิร์ฟเวอร์ RADIUS มีบทบาทอย่างไรในการกำหนดค่า WLAN VLAN 5?

คำตอบ: เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้ที่พยายามเชื่อมต่อกับ WLAN แบบ 802.1x/WPA2-Enterprise โดย WLC-1 จะส่งข้อมูล Username/Password ของผู้ใช้ (เช่น userWLAN5) ไปตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ RADIUS ที่อยู่ 10.6.0.254 หากข้อมูลถูกต้องเซิร์ฟเวอร์จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเครือข่ายได้

คำถาม: การเปิดใช้งาน FlexConnect Local Switching และ FlexConnect Local Auth บน WLAN มีประโยชน์อย่างไร?

คำตอบ: FlexConnect Local Switching ทำให้ Access Point (LAP-1) สามารถสลับ (switch) ทราฟฟิกของไคลเอนต์ไปยัง VLAN ที่กำหนดได้โดยตรงที่ตัว AP เอง โดยไม่ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมวลผลที่ WLC ทุกครั้ง ช่วยลดภาระของ WLC และลดความหน่วง (latency) ส่วน FlexConnect Local Auth ช่วยให้ AP สามารถทำการพิสูจน์ตัวตนของไคลเอนต์ได้ในกรณีที่การเชื่อมต่อระหว่าง AP กับ WLC ขาดหาย (WAN link down) ทำให้เครือข่ายไร้สายยังคงให้บริการต่อไปได้

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงต้องจำกัดจำนวนที่อยู่ IP สูงสุดที่ Home Wireless Router แจกได้ไว้ที่ 20 เครื่อง และเริ่มแจกจาก .3?

คำตอบ: การจำกัดจำนวนที่อยู่ IP สูงสุดช่วยควบคุมและจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนอุปกรณ์จริงและช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยลดโอกาสที่อุปกรณ์แปลกปลอมจะได้รับที่อยู่ IP จำนวนมาก ส่วนการเริ่มแจกที่อยู่จาก .3 เป็นเพราะที่อยู่ .1 มักถูกจองไว้สำหรับตัวเราเตอร์เอง (Router IP) และ .2 อาจถูกเว้นไว้สำหรับการกำหนดที่อยู่แบบ Static ให้กับอุปกรณ์เฉพาะ (เช่น Admin PC) ตามข้อกำหนดของระบบ

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น (default password) ของ Home Wireless Router?

คำตอบ: เพราะรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นค่าที่รู้กันโดยทั่วไปในอุปกรณ์ทุกเครื่องรุ่นเดียวกัน หากไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ไม่หวังดีที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้จะสามารถเข้าไปแก้ไขการตั้งค่าเราเตอร์ได้โดยง่าย การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นค่าเฉพาะ (เช่น Cisco123) จึงเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายทุกชนิด

คำถาม: เพราะเหตุใดจึงต้องกำหนดค่า DHCP Scope แยกต่างหาก (management) สำหรับเครือข่ายบริหารจัดการไร้สายบน WLC?

คำตอบ: เพื่อให้ Access Point (LAP-1) และอุปกรณ์บริหารจัดการอื่น ๆ ในเครือข่าย VLAN 100 (management) ได้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติจาก WLC ในช่วงที่กำหนดไว้ (192.168.100.235–192.168.100.245) แยกต่างหากจากที่อยู่ที่ใช้งานโดยไคลเอนต์ไร้สายทั่วไป ทำให้การบริหารจัดการอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure devices) เป็นระเบียบและปลอดภัยมากขึ้น

# 9. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการปฏิบัติแล็บนี้ ได้ฝึกฝนการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายทั้งในระดับบ้านพักอาศัยและระดับองค์กร โดยฝั่งบ้านพักอาศัยได้เรียนรู้การปรับแต่ง DHCP, SSID, ช่องสัญญาณ (Channel) และความปลอดภัยแบบ WPA2-Personal บน Home Wireless Router ส่วนฝั่งองค์กรได้เรียนรู้การกำหนดค่า Wireless LAN Controller (WLC) ให้รองรับ WLAN หลายวงพร้อมกัน ทั้งแบบ WPA2-PSK และ WPA2-Enterprise ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ในการพิสูจน์ตัวตน รวมถึงการกำหนดค่า DHCP scope และ SNMP สำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ไคลเอนต์ทุกเครื่องในทั้งสองเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และเข้าถึง Web Server ปลายทางได้สำเร็จ ซึ่งยืนยันว่าการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายทั้งหมดถูกต้องตามข้อกำหนดของแล็บ