รายงานผลปฏิบัติการ

Lab 9: Configure IPv4 and IPv6 Static, Default, and Floating Static Routes

หัวข้อ: การกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route

สำหรับ IPv4 และ IPv6 บนเครือข่ายที่มี ISP สองเส้นทาง (Cisco Packet Tracer)

# 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง

ฝึกกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6 บนเครือข่ายที่มี ISP สองเส้นทาง (ISP1 = เส้นทางหลัก, ISP2 = เส้นทางสำรอง) เพื่อให้ผู้ใช้งานใน LAN ภายในสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า (Customer Server) ได้ และยังคงใช้งานเครือข่ายได้ตามปกติแม้เส้นทางหลักจะล่ม

## ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- Edge_Router มี Default Route และ Floating Default Route ทั้ง IPv4 และ IPv6 ผ่าน ISP1 และ ISP2

- Edge_Router มี Host Route และ Floating Host Route ไปยัง Customer Server ทั้ง IPv4 และ IPv6

- ISP1 มี Static Route และ Floating Static Route ไปยัง LAN1 และ LAN2 ทั้ง IPv4 และ IPv6

- เมื่อเส้นทางหลัก (ผ่าน ISP1) ใช้งานไม่ได้ ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรอง (ผ่าน ISP2) ได้โดยอัตโนมัติ

# 2. Network Topology

ภาพที่ 1: แผนผัง Topology เครือข่าย (Cisco Packet Tracer)

เครือข่ายประกอบด้วย Edge_Router ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของ Corporate Network (LAN1 และ LAN2) ออกสู่ภายนอกผ่านเส้นทางสองเส้นทาง คือ ISP1 (เส้นทางหลัก) และ ISP2 (เส้นทางสำรอง) โดย ISP1 และ ISP2 เชื่อมต่อกันผ่านวง LAN เดียวกัน (198.0.0.0/24 และ 2001:db8:f:f::/64) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Customer Server ที่ผู้ใช้งานภายในต้องเข้าถึง

# 3. ตารางกำหนดที่อยู่ IP (IP Addressing Table)

| ลิงก์ / เซกเมนต์เครือข่าย | IPv4 Network | IPv6 Network | อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge_Router ↔ ISP1 | 10.10.10.0/30 | 2001:db8:a:1::/64 | Edge_Router (Se0/0/0) – ISP1 |
| Edge_Router ↔ ISP2 | 10.10.10.4/30 | 2001:db8:a:2::/64 | Edge_Router (Se0/0/1) – ISP2 |
| ISP1 ↔ ISP2 ↔ Customer Server (ISP_LAN) | 198.0.0.0/24 | 2001:db8:f:f::/64 | ISP1 (G0/0), ISP2, Customer Server |
| LAN 1 (Corporate Network) | 192.168.10.16/28 | 2001:db8:1:10::/64 | Edge_Router – LAN1 Switch – PC-A |
| LAN 2 (Corporate Network) | 192.168.11.32/27 | 2001:db8:1:11::/64 | Edge_Router – LAN2 Switch – PC-B |

## ปลายทางที่ต้องการ Host Route เฉพาะเจาะจง

| อุปกรณ์ปลายทาง | IPv4 Address | IPv6 Address |
| --- | --- | --- |
| Customer Server | 198.0.0.10 /24 | 2001:db8:f:f::10 /64 |

# 4. ผลการประเมิน (Assessment Result)

ภาพที่ 2: หน้าจอผล Assessment Items จาก Packet Tracer (คะแนนรวม 16/16)

ผลการตรวจสอบจากระบบ Cisco Packet Tracer พบว่ากำหนดค่า Static Route ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ คิดเป็นคะแนนรวม 16 จาก 16 คะแนน (100%) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

| อุปกรณ์ | ประเภทเส้นทาง | จำนวนข้อ | สถานะ | คะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge_Router | IPv4 Static Routes (Default + Floating + Host) | 4 | Correct | 4/4 |
| Edge_Router | IPv6 Static Routes (Default + Floating + Host) | 4 | Correct | 4/4 |
| ISP1 | IPv4 Static Routes (ไป LAN1/LAN2 + Floating) | 4 | Correct | 4/4 |
| ISP1 | IPv6 Static Routes (ไป LAN1/LAN2 + Floating) | 4 | Correct | 4/4 |

# 5. คำสั่งกำหนดค่า Router (Router Configuration)

## 5.1 Edge_Router – Default Route (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ Edge_Router แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในโหมด Global Configuration:

enable

configure terminal

! IPv4 default route ผ่าน ISP1 (หลัก)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0

! IPv4 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=5)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/1 5

! IPv6 default route ผ่าน ISP1 (หลัก) - ใช้ next-hop IP ของ ISP1

ipv6 route ::/0 2001:db8:a:1::1

! IPv6 floating default route ผ่าน ISP2 (สำรอง, AD=5)

ipv6 route ::/0 2001:db8:a:2::1 5

## 5.2 ISP1 – Route ไปยัง LAN ภายใน (IPv4 + IPv6)

เข้าไปที่ ISP1:

enable

configure terminal

! IPv4 ไป LAN1 (192.168.10.16/28) ผ่าน Edge_Router (next-hop)

ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2

! IPv4 ไป LAN2 (192.168.11.32/27) ผ่าน Edge_Router (next-hop)

ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2

! IPv4 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (exit interface, AD=5)

ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 GigabitEthernet0/0 5

! IPv4 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (AD=5)

ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 GigabitEthernet0/0 5

! IPv6 ไป LAN1 ผ่าน Edge_Router (next-hop)

ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:a:1::2

! IPv6 ไป LAN2 ผ่าน Edge_Router (next-hop)

ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:a:1::2

! IPv6 floating route ไป LAN1 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=5)

ipv6 route 2001:db8:1:10::/64 2001:db8:f:f::2 5

! IPv6 floating route ไป LAN2 ผ่าน ISP2 (next-hop, AD=5)

ipv6 route 2001:db8:1:11::/64 2001:db8:f:f::2 5

หมายเหตุ: ISP1 กับ ISP2 เชื่อมกันผ่านวง LAN เดียวกัน (198.0.0.0/24) ที่ต่อกับ Customer Server ดังนั้น "ผ่าน ISP2" จาก ISP1 คือการออกทาง interface GigabitEthernet0/0 นั่นเอง จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า Static Route เพิ่มเติมบน ISP2 สำหรับเส้นทางกลับไปยัง LAN1/LAN2

## 5.3 Edge_Router – Host Route ไปยัง Customer Server (IPv4 + IPv6)

กลับมาที่ Edge_Router:

! IPv4 host route (directly connected) ผ่าน ISP1

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/0

! IPv4 floating host route (directly connected) ผ่าน ISP2, AD=5

ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 Serial0/0/1 5

! IPv6 host route (next-hop) ผ่าน ISP1

ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:1::1

! IPv6 floating host route (next-hop) ผ่าน ISP2, AD=5

ipv6 route 2001:db8:f:f::10/128 2001:db8:a:2::1 5

# 6. คำอธิบายแนวคิดสำคัญ (Key Concepts)

## 6.1 Static Route

เส้นทางที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าด้วยตนเองผ่านคำสั่ง ip route (IPv4) หรือ ipv6 route (IPv6) มีค่า Administrative Distance (AD) เริ่มต้นเท่ากับ 1 ซึ่งน้อยกว่า Dynamic Routing Protocol เกือบทุกชนิด จึงมักถูกเลือกใช้งานก่อนเสมอหากมีการกำหนดค่าซ้อนกัน

## 6.2 Default Route

เส้นทางแบบครอบคลุมทุกปลายทาง (0.0.0.0/0 สำหรับ IPv4 และ ::/0 สำหรับ IPv6) ใช้เมื่อไม่พบเส้นทางที่เจาะจงกว่าใน Routing Table เหมาะสำหรับ Router ขอบเครือข่าย (Edge Router) ที่เชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต

## 6.3 Floating Static Route

เส้นทางสำรองที่กำหนดค่า AD ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก (ในแล็บนี้ใช้ AD=5) ทำให้ถูกใช้งานเฉพาะเมื่อเส้นทางหลักใช้งานไม่ได้เท่านั้น เป็นเทคนิคพื้นฐานในการสร้างความสามารถ Redundancy/Failover ให้กับเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้ Dynamic Routing Protocol

## 6.4 Host Route

เส้นทางที่เจาะจงไปยังโฮสต์เดียว (Subnet Mask /32 สำหรับ IPv4 หรือ Prefix /128 สำหรับ IPv6) ใช้เมื่อต้องการควบคุมเส้นทางไปยังปลายทางใดปลายทางหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น เซิร์ฟเวอร์สำคัญ โดยไม่กระทบเส้นทางไปยังเครือข่ายอื่น

## 6.5 Next-hop IP เทียบกับ Exit Interface

การระบุ Next-hop IP เหมาะกับลิงก์แบบ Multi-access ส่วนการระบุ Exit Interface เหมาะกับลิงก์แบบ Point-to-Point หรือเมื่อปลายทางอยู่บนเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) ดังเช่นกรณี ISP1 ใช้ Exit Interface GigabitEthernet0/0 แทน Next-hop เนื่องจาก ISP1 และ ISP2 อยู่บนวง LAN เดียวกัน

# 7. คำถามท้ายบทปฏิบัติการ (Review Questions)

หมายเหตุ: ใบงานต้นฉบับที่แนบมาไม่มีชุดคำถามท้ายบทแนบมาด้วย ผู้จัดทำจึงรวบรวมคำถามทบทวนความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแล็บนี้ไว้ให้ หากอาจารย์ผู้สอนมีชุดคำถามเฉพาะ สามารถแทนที่เนื้อหาในส่วนนี้ได้

1. Static Route คืออะไร แตกต่างจาก Dynamic Routing Protocol อย่างไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

Static Route คือเส้นทางที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าด้วยตนเองผ่านคำสั่ง ip route / ipv6 route โดย Router จะไม่มีการเรียนรู้เส้นทางเพิ่มเติมเองเหมือน Dynamic Routing Protocol (เช่น OSPF, EIGRP) ข้อดีคือประหยัดทรัพยากร CPU/Bandwidth ควบคุมเส้นทางได้แม่นยำ และปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางกับอุปกรณ์อื่น แต่ข้อเสียคือไม่ยืดหยุ่น หากโครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขค่าด้วยมือ และไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

2. Default Route คืออะไร เหตุใดจึงสำคัญสำหรับ Edge_Router ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Default Route คือเส้นทางที่ครอบคลุมปลายทางทั้งหมด (0.0.0.0/0 สำหรับ IPv4 และ ::/0 สำหรับ IPv6) ใช้เมื่อ Router ไม่พบเส้นทางที่เจาะจงกว่าใน Routing Table สำหรับ Edge_Router ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายภายในกับอินเทอร์เน็ต/ISP การกำหนด Default Route ช่วยให้ไม่ต้องระบุเส้นทางไปยังทุกปลายทางบนอินเทอร์เน็ตทีละเครือข่าย ลดความซับซ้อนของ Routing Table ลงได้มาก

3. Floating Static Route คืออะไร ทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงต้องกำหนด Administrative Distance (AD) ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก

Floating Static Route คือเส้นทางสำรองที่ถูกกำหนดค่า Administrative Distance (AD) ให้สูงกว่าเส้นทางหลัก (ในแล็บนี้กำหนด AD=5 ผ่าน ISP2 ในขณะที่เส้นทางหลักผ่าน ISP1 มี AD=1 ซึ่งเป็นค่าปริยาย) เส้นทางนี้จะไม่ถูกใส่ใน Routing Table ตราบใดที่เส้นทางหลักยังทำงานอยู่ เพราะ Router จะเลือกเส้นทางที่มีค่า AD ต่ำกว่าเสมอ แต่เมื่อเส้นทางหลักล่มหรือใช้งานไม่ได้ Router จะถอดเส้นทางหลักออกและนำ Floating Static Route ขึ้นมาใช้แทนโดยอัตโนมัติ ทำให้เครือข่ายมีความสามารถ Failover ไปยัง ISP2 ได้โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขค่าด้วยมือ

4. เหตุใดบางคำสั่ง ip route จึงระบุ Next-hop IP แต่บางคำสั่งระบุ Exit Interface (เช่น GigabitEthernet0/0) ต่างกันอย่างไร

การระบุ Next-hop IP เหมาะกับลิงก์ที่เป็นแบบ Multi-access หรือเมื่อ Router ปลายทางไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงแบบ Point-to-Point เพราะ Router ต้องรู้ IP ของอุปกรณ์ถัดไปเพื่อทำ ARP/Neighbor Discovery ส่วนการระบุ Exit Interface เหมาะกับลิงก์แบบ Point-to-Point (เช่น Serial Interface) หรือกรณีที่ปลายทางเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (Directly Connected) อยู่แล้ว อย่างในแล็บนี้ ISP1 ใช้ Exit Interface (GigabitEthernet0/0) สำหรับเส้นทางสำรองไปยัง LAN1/LAN2 เพราะ ISP1 และ ISP2 อยู่บนวง LAN เดียวกัน (198.0.0.0/24) การออกทางอินเทอร์เฟซนี้จึงเทียบเท่ากับการส่งผ่านไปยัง ISP2 โดยปริยาย

5. Host Route (/32 สำหรับ IPv4 หรือ /128 สำหรับ IPv6) คืออะไร และในแล็บนี้ใช้ทำอะไร

Host Route คือเส้นทางที่เจาะจงไปยังโฮสต์ปลายทางเพียงเครื่องเดียว โดยใช้ Subnet Mask 255.255.255.255 (/32) สำหรับ IPv4 หรือ Prefix /128 สำหรับ IPv6 ในแล็บนี้ Edge_Router ใช้ Host Route เพื่อกำหนดเส้นทางไปยัง Customer Server (198.0.0.10 และ 2001:db8:f:f::10) โดยเฉพาะ ทั้งเส้นทางหลักผ่าน ISP1 และเส้นทางสำรอง (Floating) ผ่าน ISP2 เพื่อรับประกันว่าเครือข่ายภายในจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าได้อย่างแน่นอนแม้เส้นทางหลักจะล่ม

6. หากลิงก์ระหว่าง Edge_Router กับ ISP1 ล่ม เครือข่ายจะยังคงใช้งานได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ยังใช้งานได้ เนื่องจากมีการกำหนด Floating Static Route ทั้ง IPv4 และ IPv6 ผ่าน ISP2 ไว้ล่วงหน้าด้วยค่า AD=5 เมื่อลิงก์ไปยัง ISP1 ล่ม เส้นทางหลัก (AD=1) จะถูกถอดออกจาก Routing Table โดยอัตโนมัติ Router จะเลือกใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 แทนทันที ทำให้ผู้ใช้ในเครือข่ายภายใน (LAN1, LAN2) ยังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ Customer Server ได้ตามปกติ

7. คำสั่ง IPv6 Default Route (::/0) เทียบเท่ากับคำสั่งใดใน IPv4 และมีรูปแบบ Syntax ต่างกันอย่างไร

เทียบเท่ากับคำสั่ง ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop/interface> ใน IPv4 โดยฝั่ง IPv6 ใช้คำสั่ง ipv6 route ::/0 <next-hop/interface> ความแตกต่างหลักคือ IPv4 ใช้ Network Address และ Subnet Mask แยกกัน (0.0.0.0 0.0.0.0) ในขณะที่ IPv6 ใช้รูปแบบ Prefix/Prefix-length รวมกันเป็นค่าเดียว (::/0) ซึ่งหมายถึงทุกเครือข่ายเช่นเดียวกัน

# 8. สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการกำหนดค่า Static Route, Default Route และ Floating Static Route ทั้งสำหรับ IPv4 และ IPv6 บน Edge_Router และ ISP1 พบว่าเครือข่ายสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กล่าวคือผู้ใช้งานใน LAN1 และ LAN2 สามารถเข้าถึง Customer Server ผ่านเส้นทางหลัก (ISP1) ได้ตามปกติ และเมื่อจำลองสถานการณ์เส้นทางหลักล่ม ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรอง (ISP2) ได้โดยอัตโนมัติผ่านกลไก Floating Static Route ที่มีค่า Administrative Distance สูงกว่า ผลการประเมินจากโปรแกรม Cisco Packet Tracer ยืนยันว่าเส้นทางทั้งหมดถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คิดเป็นคะแนนรวม 16/16 (100%) การทดลองนี้ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของ Administrative Distance การเลือกใช้ Next-hop IP กับ Exit Interface ให้เหมาะสมกับลักษณะของลิงก์ และความสำคัญของการออกแบบเส้นทางสำรองเพื่อเพิ่มความทนทาน (Redundancy) ให้กับเครือข่ายองค์กรที่เชื่อมต่อกับ ISP มากกว่าหนึ่งเส้นทาง